СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Обзор литературы	5

1.1 Состав проектируемого устройства	5

1.2 Микроконтроллер	5

1.3 Датчик влажности почвы	6

1.4 Датчик влажности воздуха	7

1.5 Датчик температуры воздуха	8

1.6 Датчик наличия жидкости	8

1.7 Модуль отображения информации	9

1.8 Исполнительное устройство водяная помпа	10

1.9 Часы реального времени	11

1.10 Модуль управления	12

1.11 Wi–Fi передатчик	12

2 Структурное проектирование	14

2.1 Требования к проектированию устройству	14

2.2 Микроконтроллер	14

2.3 Датчики влажности почвы	15

2.4 Датчик влажности воздуха	15

2.5 Датчик температуры воздуха	15

2.6 Датчик наличия жидкости	15

2.7 Часы реального времени	15

2.8 Модуль отображения информации	16

2.9 Модуль управления	16

2.10 Исполнительное устройство лампа	16

2.11 Исполнительное устройство жидкостная помпа	16

2.12 Wi–Fi передатчики	16

2.13 Работка структурной схемы устройства	16

3 Функциональное проектирование	17

3.1 Обоснование выбора микроконтроллера	17

3.2 Обоснование выбора датчика влажности почвы	17

3.3 Обоснование выбора датчика влажности воздуха	17

3.4 Обоснование выбора датчика температуры воздуха	18

3.5 Обоснование выбора датчика наличия жидкости	18

3.6 Обоснование выбора модуля отображения информации	19

3.7 Обоснование выбора модуля управления	19

3.8 Обоснование выбора водяной помпы	19

3.9 Обоснование выбора Wi–Fi передатчиков	19

3.10 Обоснование выбора часов реального времени	19

3.11 Обоснование выбора источника питания центрального устройства контроля параметров	19

3.12 Обоснование выбора источника питания устройства контроля параметров почвы	20

3.13 Обоснование выбора источника питания устройства контроля освящения	21

3.14 Обоснование выбора источника питания устройства контроля полива22

3.15 Разработка функциональной схемы устройства	23

4 Разработка принципиальной электрической схемы устройства	24

4.1 Описание принципиальной схемы центрального устройства контроля параметров	24

4.2 Микроконтроллер	24

4.3 Датчик температуры и влажности воздуха	26

4.4 Модуль отображения информации	26

4.5 Модуль управления	26

4.6 Модуль часов реального времени	27

4.7 Модуль питания	27

4.8 Описание принципиальной схемы устройства контроля параметров почвы	28

4.9 Датчик влажности почвы	28

4.10 Датчик наличия жидкости	29

4.11 Описание принципиальной схемы устройства контроля освящения	29

4.12 Электромагнитное реле	29

4.13 Описание принципиальной схемы устройства контроля полива	30

4.14 Исполнительное устройство водяная помпа	30

5 Разработка программного обеспечения	31

5.1 Требования к разработке программного обеспечения	31

5.2 Схема программы	31

5.3 Описание исходного текста программы	31

5.4 Описание программного обеспечения устройства контроля параметров почвы	35

5.5 Описание программного обеспечения устройства контроля освящения36

5.6 Описание программного обеспечения устройства контроля полива	36

5.7 Описание программного обеспечения дублирующего модуля управления	37

6 Руководство пользователя	38

6.1 Начало работы	38

6.2 Конфигурация устройства	39

6.3 Дополнительный модуль управления	42

Заключение	45

Список использованных источников	46

ПРИЛОЖЕНИЕ А	48

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	49

ПРИЛОЖЕНИЕ В	50

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	51

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	52

ПРИЛОЖЕНИЕ E	53

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	86

ПРИЛОЖЕНИЕ З	87

ВВЕДЕНИЕ

Темой курсового проекта является разработка комплекта устройств для автоматизации тепличного комбината. Устройства должны регулировать земельный полив комбината, и поддержание заданных климатических условий. Для этого устройства должны контролировать ряд параметров, при этом интерес представляют: влажность почвы, влажность воздуха, температура воздуха, уровень жидкости в хранилище.

Для решения данной задачи проектируемая система должна выполнять следующие действия:

– отслеживать текущие параметры окружающей среды;

– отслеживать данные о влажности почвы;

– выводить краткую оценку состояния теплицы на дисплей;

– принимать и выполнять действия, основанные на собранной информации (подача полива, регулирование освящением, сигнализация об исключительных ситуациях).

Для выполнения поставленных задач проектируемый комплекс предполагает включение в себя следующих элементов:

– микроконтроллер;

– Wi–Fi передатчики;

– датчик температуры;

– датчик влажности воздуха;

– датчики влажности почвы;

– датчики наличия жидкости;

– модуль отображения информации;

– часы реального времени;

– органы управления и настройки.

1 Обзор литературы

1.1 Состав проектируемого устройства

Для выполнения задач, поставленных пред системой автоматизации тепличного комбината, проектируемое устройство должно включать в себя:

– микроконтроллер;

– датчики влажности почвы;

– датчик влажности воздуха;

– датчик температуры воздуха;

– датчики наличия жидкости;

– модуль отображения информации;

– модуль управления;

– водяную помпу;

– исполнительное устройство лампа;

– часы реального времени;

– Wi–Fi передатчики.

1.2 Микроконтроллер

Рассмотрим варианты микроконтроллера для системы автоматизации тепличного комбината. Для этого выберем три распространённых микроконтроллера и сравним их приоритетные параметры, а именно: разрядность, система команд, объем памяти, рабочий диапазон частот, количество контактов общего назначения.

Параметры различных моделей приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры микроконтроллеров

| Параметр | Модель микроконтроллера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATmega328P | Xtensa LX6 | STM32F103 |
| Разрядность, бит | 8 | 32 | 32 |
| Система команд | AVR | Xtensa | ARM Cortex-M3 |
| Объем флеш-памяти | 32 КБ | 4 МБ | 128 КБ |
| Объем оперативной памяти, КБ | 2 | 520 | 20 |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 16 | 240 | 72 |
| Количество таймеров | 3 | 16 | 3 |
| Количество контактов общего назначения | 14 | 34 | 37 |
| Количество аналоговых входов | 6 | 18 | 10 |

Продолжение таблицы 1.1

| Параметр | ATmega328P | Xtensa LX6 | STM32F103 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периферийные интерфейсы | SPI, I2C, UART | SPI, I2C, UART, CAN, PWM | SPI, I2C, UART, USB |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 150 | 260 | 150 |
| Напряжение питания, В | От 5 до 12 | 3.3 | От 2 до 3.6 |

Микроконтроллер ATmega328P представляет собой 8-битное устройство, разработанное компанией Microchip Technology. Характеризуется низким энергопотреблением и поддерживанием нескольких периферийных интерфейсов, а именно таких как SPI, I2C и UART [1].

Микроконтроллер Xtensa LX6 является 32-битным микроконтроллером, произведенным компанией Espressif Systems. Отличается высокой тактовой частотой, объемом памяти, и наличием интерфейсов Wi–Fi и Bluetooth [2].

Микроконтроллер STM32F103 основан на архитектуре ARM Cortex-M3 и выпускается компанией STMicroelectronics. Характеризуется высокой производительностью и объем флеш–памяти [3].

1.3 Датчик влажности почвы

Рассмотрим варианты датчиков влажности почвы для автоматизации системы полива. Для этого выберем три распространенных датчика и сравним их приоритетные параметры, а именно: тип датчика, диапазон измерений, погрешность измерений, и подверженность коррозии. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры датчиков влажности почвы

| Параметр | Модель датчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YL-69 | Capacitive Soil Moisture Sensor | DHT11 |
| Тип датчика | Резистивный | Емкостный | Емкостный |
| Диапазон измерений, % | От 0 до 100 | От 0 до 100 | От 20 до 80 |
| Погрешность измерений, % | ±5 | ±2 | ±15 |
| Напряжение питания, В | От 3.3 до 5 | От 3.3 до 5 | От 3 до 5 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 300 | 100 | 250 |
| Подверженность коррозии | Да | Нет | Да |

Датчик YL-69 представляет собой резистивный сенсор, который измеряет влажность почвы, основываясь на изменении сопротивления между двумя электродами. Имеет полный диапазон измерений, и существенную погрешность. Датчик подвержен коррозии, что ограничивает его срок службы [4].

Датчик Capacitive Soil Moisture Sensor использует принцип измерения своей ёмкости для определения уровня влажности почвы. Имеет полный диапазон измерений, и наименьшую погрешность. Не подвержен коррозии [5].

Датчик DHT11, наиболее распространён из рассмотренных для измерения температуры и влажности воздуха, однако применяется для контроля влажности почвы в ограниченных условиях. Имеет ограниченный диапазон измерений, отличается высокой погрешностью. Данный датчик подвержен коррозии, что ограничивает его применение [6].

1.4 Датчик влажности воздуха

Рассмотрим варианты датчиков влажности воздуха для автоматизации климат–контроля тепличного комбината. Для этого выберем три распространенных датчика и сравним их приоритетные параметры, а именно: диапазон измерений, погрешность измерений, интерфейс, и время отклика. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры датчиков влажности воздуха

| Параметр | Модель датчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DHT11 | AM2302 | BME280 |
| Диапазон измерений, % | От 20 до 80 | От 0 до 100 | От 0 до 100 |
| Погрешность измерений | ±5% | ±5% | ±2% |
| Интерфейс | Аналоговый, потенциальный | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C |
| Время отклика, с | 1 | 2 | 1 |
| Напряжение питания, В | От 3 до 5 | От 3 до 6 | От 1.8 до 3.6 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 50 | 50 | 350 |

Датчик DHT11, наиболее распространён из рассмотренных. Имеет ограниченный диапазон измерений, отличается высокой погрешностью. Данный датчик подвержен коррозии, что ограничивает его применение [6].

Датчик AM2302 производит Seeed Studio. Имеет полный диапазон измерений. Использует интерфейс I2C для передачи данных. Однако имеет долгое время отклика [7].

Датчик BME280 выделяется низким энергопотреблением в режиме сна, и защищенностью от внешних условий. Имеет встроенный температурный сенсор, который используется для температурной компенсации датчика влажности, использует интерфейс I2C для передачи данных, и имеет низкое время отклика [8].

1.5 Датчик температуры воздуха

Рассмотрим варианты датчиков температуры воздуха для автоматизации климат–контроля тепличного комбината. Для этого выберем три распространенных датчика и сравним их приоритетные параметры, а именно:

– диапазон измерений:

– погрешность измерений:

– интерфейс:

– время отклика.

Параметры различных моделей приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры датчиков температуры воздуха

| Параметр | Модель датчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DS18B20 | AM2302 | BME280 |
| Диапазон измерений, °C | От –55 до +125 | От –40 до +125 | От –40 до +85 |
| Погрешность измерений | ±5% | ±5% | ±2% |
| Интерфейс | Цифровой, 1 – Wire | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C |
| Время отклика, с | 1 | 2 | 1 |
| Напряжение питания, В | От 3 до 5 | От 3 до 6 | От 1.8 до 3.6 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 50 | 50 | 150 |

Датчик DS18B20 — это цифровой термометр, оснащённый энергонезависимой памятью, так–же позволяющий работать без подключения к внешнему источнику питания, к шине может быть подключено до 64 экземпляров одновременно [9].

Датчик AM2302 производит Seeed Studio. Данный датчик поддерживает калибровку значений, и использует интерфейс I2C для передачи данных. Однако имеет долгое время отклика [7].

Датчик BME280 выделяется низким энергопотреблением в режиме сна, и защищенностью от внешних условий. Использует интерфейс I2C для передачи данных, и имеет низкое время отклика [8].

1.6 Датчик наличия жидкости

Рассмотрим варианты датчиков наличия жидкости для предотвращения исключительных ситуаций на тепличном комбинате. Для этого выберем три распространенных датчика и сравним их приоритетные параметры, а именно:

– дальность действия;

– напряжения питания;

– потребляемый ток;

– время отклика.

Параметры различных моделей приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Параметры датчиков наличия жидкости

| Параметр | Модель датчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M03 | Ultrasonic Level Sensor | Capacitive Liquid Level Sensor |
| Максимальная дальность действия, см | 1 | 750 | 50 |
| Погрешность измерений | ±5% | ±5% | ±2% |
| Интерфейс | Аналоговый, потенциальный | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C |
| Время отклика, с | 1 | 2 | 1 |
| Напряжение питания, В | От 3 до 5 | От 5 до 15 | От 3 до 5 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 50 | 250 | 350 |

Датчик M03 – сенсорный датчик, реагирующий на изменение емкости поля. Способен работать сквозь тонкий пластик. Ограничен дальностью работы [10].

Датчик Ultrasonic Level Sensor использует ультразвуковые волны для определения расстояния до поверхности жидкости. Обеспечивает дистанционное измерение уровня и подходит для работы с различными типами жидкостей, не контактируя с ними [11].

Датчик Capacitive Liquid Level Sensor – емкостный датчик измеряющий уровень жидкости, основ на изменения емкости между двумя электродами, когда жидкость находится в их зоне. Не подходит для агрессивных жидкостей [12].

1.7 Модуль отображения информации

Рассмотрим варианты модулей отображения информации (дисплеев) для отображения информации о состоянии системы. Для этого выберем три распространенных дисплея разных типов и сравним их приоритетные параметры, а именно: тип, размер экрана, расширение, интерфейс подключения. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры дисплеев

| Параметр | Модель дисплея |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OLED0.96 | LCD1602 | LCD2004 |
| Тип матрицы | OLED | Жидкокристалл–ическая | Жидкокристалл–ическая |
| Размер экрана | 0.96 дюйм | 16 x 2 символа | 20 x 4 символов |
| Разрешение | 128 x 64 пикселей | 5 x 8 пикселей на символ | 5 x 8 пикселей на символ |
| Интерфейс | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C |
| Напряжение питания, В | От 3 до 5 | От 3.3 до 5.5 | От 3.3 до 5.5 |

Продолжение таблицы 1.6

| Параметр | OLED0.96 | LCD1602 | LCD2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 200 | 200 | 250 |

Дисплей OLED0.96 представляет собой экран с органическими светодиодами, обеспечивающий яркое изображение и высокую контрастность. Не требует подсветки и обладает широкими углами обзора[13].

Дисплей LCD1602 — это двухстрочная жидкокристаллическая матрица, которая может отображать 16 символов в каждой строке. Требуется подсветка для лучшей видимости. Есть возможность отображать совместно с текстовой информацией до 8 программированных символов [14].

Дисплей LCD2004 — это четырехстрочная жидкокристаллическая матрица, которая может отображать 20 символов в каждой строке. Требуется подсветка для лучшей видимости. Есть возможность отображать совместно с текстовой информацией до 8 программированных символов. Является увеличенной версией LCD1602 [15].

1.8 Исполнительное устройство водяная помпа

Рассмотрим варианты водяных насосов для обеспечения подачи жидкости к поливу. Для этого выберем три распространенных насоса разных типов и сравним их приоритетные параметры, а именно:

– тип;

– максимальный расход жидкости;

– максимальная высота подъема;

– температурный диапазон.

Параметры различных моделей приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Параметры водяных помп

| Параметр | Модель помпы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DC 5V Water Pump | Submersible Water Pump | Peristaltic Pump |
| Тип помпы | Центробежная | Субмерсибельная | Перистальтическая |
| Максимальный расход, л/ч | 100 | 1000 | 120 |
| Максимальная высота подъема, м | 3 | 5 | 1.5 |
| Температурный диапазон, °C | От 0 до 40 | От 0 до 60 | От 0 до 60 |
| Напряжение питания | От 5 до 24, В | От 12 до 24, В | От 12 до 24, В |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0.5 | 2.5 | 1.2 |

Помпа Submersible Water Pump. Принцип ее работы заключается в том, что: электродвигатель приводит в движение ротор, создавая разреженную область, куда направляется жидкость, а после в систему [17].

Помпа DC 5V Water Pump является помпой погружного типа. Принцип работы заключается в том, что: лопасти, приводимые в движение электродвигателем, направляют поток жидкости в последующею систему [16].

Помпа Submersible Water Pump. Принцип ее работы заключается в том, что: электродвигатель приводит в движение ротор, создавая разреженную область, куда направляется жидкость, а после в систему [17].

Помпа Peristaltic Pump. Принцип ее работы заключается в том, что: гибкая трубка, помещённая в корпус, поочередно сжимается и разжимаются, перекачивая жидкость. Данная конструкция позволяет минимизировать контакт жидкости с механическими частями [18].

1.9 Часы реального времени

Рассмотрим варианты часов реального времени для обеспечения счета времени все зависимости от поступления питания на устройство. Для этого выберем три распространенных модуля и сравним их приоритетные параметры, а именно: погрешность, интерфейс подключения, энергопотребление. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Параметры часов реального времени

| Параметр | Модель часов реального времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DS3231M | DS1307 | PCF8523 |
| Погрешность, мин/год | ±1 | ±2 | ±1 |
| Интерфейса | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C | Цифровой, I2C |
| Напряжение питания, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 200 | 170 | 250 |
| Резервный источник питания | Встроенный аккумулятор | Внешняя батарея CR2032 | Внешняя батарея CR2032 |

Модуль DS3231M имеет встроенный кварцевый резонатор и датчик температуры, позволяющий снизить влияние окружающей среды на точность отсчета. Поддерживает автоматическую коррекцию времени и функции календаря [19].

Модуль DS1307 оснащен энергонезависимой памятью EEPROM объёмом 32 Кб, позволяющей сохранять данные при отключении питания. Работает в 24-часовом формате времени и поддерживает функции календаря [20].

Модуль PCF8523 характеризуется высокой точностью и низким потреблением энергии. Поддерживает 24-часовой формат времени и функции календаря [21].

1.10 Модуль управления

Рассмотрим варианты модулей управления для настройки системы тепличного комбината. В данном разделе рассмотрим три распространенных модуля управления и сравним их ключевые характеристики: тип, разрешение, интерфейс подключения. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Параметры модулей управления

| Параметр | Модель модуля управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EC11 | E6B2–CWZ6C | AEAT–6010 |
| Тип | Энкодер, многооборотный | Энкодер, многооборотный | Энкодер, однооборотный |
| Разрешение, имп/об | 1000 | 360 | 1024 |
| Интерфейс | Цифровой, SSI | Цифровой, SSI | Цифровой, SSI |
| Напряжение питания, В | От 3.3 до 5 | От 12 до 24 | От 5 до 12 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 10 | 20 | 25 |

Энкодер EC11 является многооборотным инкрементным энкодером, без предустановленного начального положения. характеризуется высоким разрешением, малым энергопотреблением, наличием встроенной кнопки [22].

Энкодер E6B2-CWZ6C является многооборотным инкрементным энкодером, без предустановленного начального положения. Имеет небольшое разрешение, но высокую надежность, за счет корпуса [23].

Энкодер AEAT-6010 является однооборотным абсолютным энкодером, с предустановленным начальным положением [24].

1.11 Wi–Fi передатчик

Рассмотрим варианты модулей беспроводной связи для обмена информацией (командами) между основным устройством и периферией. Для этого выберем три распространенных модуля и сравним их приоритетные параметры, а именно: дальность действия, количество контактов общего назначения ввода-вывода, наличие ADC и энергопотребление во время передачи. Параметры различных моделей приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Параметры микроконтроллеров

| Параметр | Модель передатчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESP32–C3 | ESP32–dev1 | ESP–01s |
| Количество контактов общего назначения | 22 | 34 | 2 |
| Наличие АЦП, каналов | 2 | 18 | – |

Продолжение таблицы 1.10

| Параметр | ESP32–C3 | ESP32–dev1 | ESP–01s |
| --- | --- | --- | --- |
| Беспроводные интерфейсы передачи | Wi–Fi, Bluetooth | Wi–Fi, Bluetooth | Wi–Fi |
| Средний потребляемый ток при передаче, мА | 60 | 60 | 40 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 150 | 260 | 120 |
| Напряжение питания, В | От 3.3 до 5 | От 4 до 5 | От 2.5 до 5 |

Передатчик ESP32–C3 представляет собой модуль, включающий в себя 32–битный RISC-V микроконтроллер и поддержку протоколов IEEE 802.11b /g/n WiFi и Bluetooth 5 (LE) поколения [2].

Передатчик ESP32–dev1 основан на Xtensa LX6 – 32-битный микроконтроллер, произведенный компанией Espressif Systems. Отличается высокой тактовой частотой, объемом памяти, и наличием интерфейсов Wi–Fi и Bluetooth [2].

Передатчик ESP–01s – первое поколение микроконтроллера, поддерживающее беспроводную связь компании Espressif Systems. Не имеет выдающихся характеристик, но распространён в качестве модуля обмена информацией [2].

2 Структурное проектирование

2.1 Требования к проектированию устройству

Проектируемое устройство должно включать следующие модули:

– микроконтроллер, выполняющий обработку входных и определение выходных сигналов, анализ полученных данных;

– 3 Wi–Fi передатчика, первый для обмена информацией между устройством контроля параметров почвы и основным устройством, второй для передачи команд на полив, третье передачи команд на устройство освящения;

– 2 датчика влажности почвы, необходимые для сбора информации о состоянии грунта, на основе которой принимается решение о поливе;

– датчик влажности воздуха, необходимый для сбора общих метеорологических данных, которые дополняют данные о почве;

– датчик температуры воздуха, необходимый для сбора общих метеорологических данных, которые дополняют данные о почве;

– 2 датчика проверяющих наличие жидкости, первый сигнализирующий о переливе, второй об опасном уровни жидкости в общем баке;

– часы реального времени, необходимые для установки дополнительного полива и отображения времени оператору;

– отображения информации, для представления текущей информации о системе;

– управления, для изменения настроек устройства;

– исполнительное устройство освящения;

– исполнительное устройство жидкостная помпа, необходимая для организации полива раствором или водой;

– разделенные модули питания: для питания микроконтроллера, устройств–исполнителей.

2.2 Микроконтроллер

Микроконтроллер обрабатывает входные сигналы, и на их основе выставляет выходные сигналы на устройства–исполнители, и на модуль отображения информации.

Микроконтроллер по беспроводному интерфейсу Wi–Fi обменивается информацией с устройством контроля полива, устройством контроля освящения, устройством контроля параметров почвы. По интерфейсу I2C с датчиком влажности и температуры воздуха, модулем отображения информации, с часами реального времени.

Это необходимо для получения полной метеорологической картины окружающей среды, на основе которой в соответствии с настройками пороговых и рекомендуемых значений по алгоритму обрабатывается и формируются сигналы на устройства:

– контроля полива;

– контроля освящения.

2.3 Датчики влажности почвы

Датчик влажности почвы определяет по изменению своей емкости степень обогащения влагой почвы.

В состав проектированного устройства планируется вхождение двух таких датчиков – это необходимо для уменьшения погрешности измерений, и обхвата большего участка почвы.

Данные, полученные с датчиков, обрабатывает микроконтроллер. При первом использовании предусмотрена калибровка датчиков путем измерения значений датчика, находящегося в воздухе, погруженного в воду.

2.4 Датчик влажности воздуха

Данные с датчика влажности воздуха вкупе с данными датчика температуры и влажности почвы, позволяют микроконтроллеру наиболее точно рассчитать необходимое время для полива, или запланировать перенос полива.

2.5 Датчик температуры воздуха

Данные с датчика температуры воздуха вкупе с данными датчика влажности воздуха и влажности почвы, позволяют микроконтроллеру наиболее точно рассчитать необходимое время для полива, в том числе и его перенос.

2.6 Датчик наличия жидкости

Датчик наличия жидкости устанавливает напряжение питания на информационный вывод, при обнаружении (в пределе радиуса действия) жидкости.

В проектируемом устройстве должно быть два таких датчика, для разделения функций, а именно:

1 Для сигнализации о низком уровне жидкости в резервуаре, для исключения случая, при котором в системе полива, будет отсутствовать жидкость.

2 Для сигнализации о переливе грунта. При поступлении данного сигнала на микроконтроллер он должен отключить полив, и скорректировать последующее время полива.

2.7 Часы реального времени

Модуль часов реального времени позволяет продолжать отчет времени при отсутствии питания на проектируемом устройстве. Это необходимо при режиме работы, в котором оператором задано время автоматического полива и вентиляции.

2.8 Модуль отображения информации

Модулем отображения информации является матрица, на которой отображается текущее состояние устройства, выполняющийся сейчас процесс, краткое описание микроклимата тепличного комбината, и текущее время.

2.9 Модуль управления

Модуль управления позволяет оператору решить в каком режиме работать устройству – автоматическом на основе собираемой информации или автоматическом на основе временных таймеров, заданных оператором, установить пороговые значения для срабатывания устройств–исполнителей.

2.10 Исполнительное устройство лампа

Исполнительное устройство лампа применяется в механизме регулирующим степень освещения помещения тепличного комбината. Сигнал к включению освящения формирует микроконтроллер при достижении установленных пороговых значений.

2.11 Исполнительное устройство жидкостная помпа

Исполнительное устройство жидкостная помпа применяется в системе подачи воды, при срабатывании которой жидкость через распределитель орошает растения и почву. Сигнал управления формирует микроконтроллер при достижении установленных пороговых значений микроклимата.

2.12 Wi–Fi передатчики

Wi–Fi передатчики позволяют обмениваться информацией между основным устройством (микроконтроллером) и периферийными датчиками и устройствами–исполнителями, находящимися на удалении.

2.13 Работка структурной схемы устройства

Структурная схема устройства приведена в приложении А.

В зонах D04, C01, D01, F01, H01, F04, F07 структурной схемы, расположены модули, включаемые в состав центрального устройства контроля параметров.

В зонах A01, A03, C03 структурной схемы, расположены модули, включаемые в состав устройства контроля параметров почвы.

В зонах A05, C05, A07, F04 структурной схемы, расположены модули, включаемые в состав устройства контроля полива.

В зонах C07, D07, F04 структурной схемы, расположены модули, включаемые в состав устройства контроля освящения.

3 Функциональное проектирование

3.1 Обоснование выбора микроконтроллера

Выбран микроконтроллер Xtensa LX6, устанавливаемый на ESP32, за счет превосходства в количестве таймеров – необходимых для своевременного опроса датчиков, обновления дисплея, и объема памяти – необходимого для кратковременного сохранения собранных данный и их последующей обработке, относительно всех предоставленных в таблице 1.1.

Подробные характеристики микроконтроллера приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Характеристики Xtensa LX6

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Разрядность, бит | 32 |
| Архитектура | RISC-V |
| Объём ПЗУ, КБ | 448 |
| Объём ОЗУ, КБ | 520 |
| Объем флеш-памяти, МБ | 4 |
| Интерфейс Wi-Fi | 802.11b/g/n, до 150 Мбит/с |
| Интерфейс Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE |
| Интерфейс вводы–вывода общего назначения GPIO | 34 контакта |
| АЦП | 12-битный SAR АЦП, до 18 каналов |
| ЦАП | 2 канала, 8-битный |
| Таймер общего назначения | Количество: 16, разрядность: 64 бит |
| Интерфейсы | 4 SPI, 2 I2C, 3 UART, 16 PWM |
| Аппаратные криптографические алгоритмы | AES, SHA–2, RSA, ECC |

3.2 Обоснование выбора датчика влажности почвы

Выбор емкостного датчика влажности почвы – Capacitive Soil Moisture Sensor, обусловлен его высокой точностью и долговечностью при измерении уровня влажности почвы.

В отличие от резистивных датчиков, представленных в таблице 1.2, которые подвержены коррозии и деградации из-за воздействия влаги и солей в почве, емкостные датчики основаны на ином принципе работы (принципе изменения ёмкости в зависимости от степени влажности), что увеличивает срок службы датчика.

3.3 Обоснование выбора датчика влажности воздуха

Выбор датчика для измерения влажности воздуха BME280 обусловлен его высокой точностью, поддерживанием интерфейса I2C, широким диапазоном измерений, низким напряжением питания – сопоставимым с напряжением питания микроконтроллера и совмещенностью с датчиком температуры. Что позволяет беспрепятственно интегрировать BME280 в проектируемое устройство.

Подробные характеристики датчика приведены в таблице 3.2. Характеристики аналогов приведены в таблице 1.3.

Таблица 3.2 – Характеристики BME280

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Измеряемые параметры | Температура, влажность, атмосферное давление |
| Интерфейс | Цифровой, I2C |
| Температурный диапазон | От -40 °C до +85 °C |
| Точность измерения температуры | ±1 °C |
| Диапазон измерения влажности | От 0 % до 100 % |
| Точность измерения влажности | ±2% (в диапазоне от 20% до 80%) |
| Диапазон атмосферного давления | От 300 гПа до 1100 гПа |
| Точность измерения давления | ±1 гПа |
| Время отклика | Не более 1 секунды |
| Калибровка | Встроенная компенсация влажности и температуры |
| Защищённость | Влагозащищённый, встроенная защита от электромагнитных помех, фильтр для минимизации влияния вибраций, защита от перепадов давления |

3.4 Обоснование выбора датчика температуры воздуха

Выбор датчика для измерения температуры воздуха BME280 обусловлен его высокой точностью, поддерживанием интерфейса I2C, широким диапазоном измерений, низким напряжением питания – сопоставимым с напряжением питания микроконтроллера и совмещенностью с датчиком влажности.

Подробные характеристики датчика приведены в таблице 3.2.

Характеристики аналогов приведены в таблице 1.4.

3.5 Обоснование выбора датчика наличия жидкости

Выбор датчиком проверки наличия жидкости MO3, обусловлен малой дальностью действия, что позволит выполнять точечное определение, низким энергопотреблением позволяющее не перегружать схему и повысить время автономной работы, и напряжением питания сопоставимым с напряжением питания микроконтроллера.

Характеристики аналогов приведены в таблице 1.5.

3.6 Обоснование выбора модуля отображения информации

Выбор LCD2004 – жидкокристаллического дисплея размером 20 символов в каждой из 4 строк в качестве модуля отображения информации обусловлен его хорошей читаемостью – за счет монохромных пикселей, и большим объемом возможной выводимой информации по сравнению с другими вариантами из таблицы 1.6.

3.7 Обоснование выбора модуля управления

Выбор энкодера обусловлен покрытием его функционала поставленных задач к управлению и настройке устройства, при минимальном размере.

Посредством поворота центрального вала производится выбор пункта меню, нажатием на центральный вал – переход в пункт меню, нажатием и поворотом вала – изменение значения.

Характеристики аналогов приведены в таблице 1.10.

3.8 Обоснование выбора водяной помпы

Выбор водяной помпой DC 5V Water Pump обусловлен покрытием её характеристиками поставленным требованием, и низким напряжением питания, что позволяет повысить безопасность системы и своими компактными размерами.

Характеристики аналогов приведены в таблице 1.7.

3.9 Обоснование выбора Wi–Fi передатчиков

Выбор в качестве Wi–Fi передатчиков ESP–01s обусловлен низким энергопотреблением, сопоставимым напряжением питания и небольшим размером, что важно при проектировании корпуса устройства.

Характеристики аналогов приведены в таблице 1.8.

3.10 Обоснование выбора часов реального времени

Выбор часами реального времени модель DS3231M обусловлен высокой точностью измерения, поддерживаемым микроконтроллером интерфейсом обмена данными, встроенным перезаряжаемым аккумулятором и низким энергопотреблением необходимым для продолжения работы в случаях отключения питания от устройства.

Сравнение с аналогами предоставлено в таблице 1.9.

3.11 Обоснование выбора источника питания центрального

устройства контроля параметров

В проектируемом устройстве выбрано одно напряжение питания:

– Uпит = 5 В – для питания центрального устройства контроля параметров и питания устройства контроля параметров почвы.

Для расчёта необходимой мощности источника питания произведем анализ модулей схемы.

В таблице 3.3 представлены характеристики каждого модуля проектируемого устройства.

Таблица 3.3 – Характеристики модулей устройства

| Модуль | Uпит, В | Iмакс, А | Pпотр, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроконтроллер ESP32 | 5 | 0.26 | 1.3 |
| Модуль BME280 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| Модуль управления EC11 | 5 | 0.01 | 0.05 |
| Модуль часов реального времени DS3231M | 5 | 0.2 | 1 |
| Модуль LCD2004 | 5 | 0.25 | 1.25 |
| Wi–Fi передатчик ESP–01s | 5 | 0.12 | 0.6 |
| Модуль Capacitive Soil Moisture Sensor (2 шт) | 5 | 0.2 | 1 |
| Датчик MO3 (2 шт) | 5 | 0.1 | 0.5 |
| Суммарная мощность потребителей | 5 | – | 6.45 |

Для устройства питания, будет использоваться источник с напряжением U=5 В, по формуле 3.1 произведем расчёт минимальной мощности источника питания, при вычислении возьмем запас в 20%, расчет приведен в формуле 3.1.

Pобщ =1.2(Pпотр) = 1.2(6.45 Вт)  ≈ 8 Вт                  (3.1)

Вычислим минимальный ток источника питания по формуле 3.2.

Iист = PобщU = 8 Вт5 В ≈ 1,6 А                                 (3.2)

Источник питания для центрального устройства контроля параметров и устройства контроля параметров почвы системы автоматизации тепличного комбината должен иметь выходное напряжение 5 В, и минимальный ток нагрузки 2 А.

3.12 Обоснование выбора источника питания устройства контроля

параметров почвы

Для проектируемого устройства контроля параметров питается от центрального устройства контроля параметров.

В связи с чем, расчёт требований к источнику питания не производится, так как энергопотребление устройства было включено в расчет требований к центральному устройству контроля параметров в подпункте 3.11 и составило 3.6 Вт.

3.13 Обоснование выбора источника питания устройства контроля

освящения

В проектируемом устройстве выбрано два напряжение питания:

– Uпит = 3.3 В – для питания Wi–Fi передатчика и электромагнитного реле;

– Uпит = 220 В — для питания устройства исполнителя – лампа.

Для расчёта необходимой мощности понижающего преобразователя и источника питания произведем анализ модулей схемы.

В таблице 3.4 представлены характеристики каждого модуля проектируемого устройства.

Таблица 3.4 – Характеристики модулей устройства

| Модуль | Uпит, В | Iмакс, А | Pпотр, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi–Fi передатчик ESP–01s | 3.3 | 0.12 | 0.4 |
| Электромагнитное реле KV3–30 | 3.3 | 0.05 | 0.2 |
| Лампа W15 | 220 | 0.07 | 15 |
| Суммарная мощность потребителей | 3.3 | – | 0.6 |
| Суммарная мощность потребителей | 220 | – | 15 |

Для устройства питания, будет использоваться источник с напряжением U=220 В, по формуле 3.3 произведем расчёт минимальной мощности понижающего преобразователя напряжения с U до Uпреоб = 3.3 В, КПД преобразователя μ = 0.8, дополнительный запас по мощности 20%.

Pпреоб =1.2Pпотр 3.3μ = 1.20.6 Вт0.8  ≈ 1 Вт                   (3.3)

Зная потребляемую мощность преобразователя – Pпреоб, суммарную мощность потребителей Pпотр 220, и напряжение питания U, найдем общую потребляемую мощность.

При вычислении возьмем запас в 20%, расчет приведен в формуле 3.4.

Pобщ =1.2(Pпотр 220 + Pпреоб) = 1.2(15 Вт + 1 Вт)  ≈ 20 Вт (3.4)

Вычислим минимальный ток источника питания по формуле 3.5.

Iист = PобщU = 20 Вт220 В ≈ 0.1 А                                 (3.5)

Источник питания для устройства контроля освящения должен иметь выходное напряжение 220 В, и минимальный ток нагрузки 0.1 А.

3.14 Обоснование выбора источника питания устройства контроля

полива

В проектируемом устройстве выбрано два напряжение питания:

– Uпит = 3.3 В – для питания Wi–Fi передатчика и электромагнитного реле;

– Uпит = 12 В — для питания устройства исполнителя водяная помпа.

Для расчёта необходимой мощности источника питания произведем анализ модулей схемы.

В таблице 3.5 представлены характеристики каждого модуля проектируемого устройства.

Таблица 3.5 – Характеристики модулей устройства

| Модуль | Uпит, В | Iмакс, А | Pпотр, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi–Fi передатчик ESP–01s | 3.3 | 0.12 | 0.4 |
| Электромагнитное реле KV3–30 | 3.3 | 0.05 | 0.2 |
| Водяная помпа DC 5V Water Pump | 12 | 0.5 | 6 |
| Суммарная мощность потребителей | 3.3 | – | 0.6 |
| Суммарная мощность потребителей | 12 | – | 6 |

Для устройства питания, будет использоваться источник с напряжением U=12 В, по формуле 3.6 произведем расчёт минимальной мощности понижающего преобразователя напряжения с U до Uпреоб = 3.3 В, КПД преобразователя μ = 0.8, дополнительный запас по мощности 20%.

Pпреоб =1.2Pпотр 3.3μ = 1.20.6 Вт0.8  ≈ 1 Вт                   (3.6)

Зная потребляемую мощность преобразователя – Pпреоб, суммарную мощность потребителей Pпотр 12, и напряжение питания U, найдем общую потребляемую мощность.

При вычислении возьмем запас в 20%, расчет приведен в формуле 3.7.

Pобщ =1.2(Pпотр 12 + Pпреоб) = 1.2(6 Вт + 1 Вт)  ≈ 10 Вт (3.7)

Вычислим минимальный ток источника питания по формуле 3.8.

Iист = PобщU = 10 Вт12 В ≈ 1 А                                 (3.8)

Источник питания для устройства контроля полива должен иметь выходное напряжение 12 В, и минимальный ток нагрузки 1 А.

3.15 Разработка функциональной схемы устройства

Функциональная схема системы автоматизации тепличного комбината приведена в приложении Б.

В зонах C01, D01, F01, H01, D04, F04 расположено центральное устройство контроля параметров.

В зонах A01, A03, C03, F04 – устройство контроля параметров почвы.

Устройство контроля параметров почвы обменивается информацией с центральным устройством контроля параметров через беспроводной интерфейс WI–Fi.

В зонах A05, C05, A07, F04 расположено устройство контроля полива.

Устройство контроля полива обменивается информацией с центральным устройством контроля параметров через беспроводной интерфейс WI–Fi.

В зонах D07, C07, F04 расположено устройство контроля освящения.

Устройство контроля освящения обменивается информацией с центральным устройством контроля параметров через беспроводной интерфейс WI–Fi.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Описание центрального устройства контроля параметров приведено в подразделах 4.1 – 4.7.

Описание устройства контроля параметров почвы приведено в подразделах 4.8 – 4.10.

Описание устройства контроля освящения приведено в подразделах 4.11 – 4.12.

Описание устройства контроля полива приведено в подразделах 4.13 – 4.14.

4.1 Описание принципиальной схемы центрального устройства контроля параметров

Принципиальная схема центрального устройства контроля параметров приведена на первой странице приложения В.

Перечень элементов приведен в приложении Г.

В зоне A01 принципиальной схемы, расположен датчик BME280 выбранный в пунктах 3.3, 3.4, и описанный в пунктах 2.4, 2.5.

В зоне B01 принципиальной схемы, расположены часы реального времени DS3231M, выбранные в пункте 3.10, и описанные в пункте 2.7.

В зоне С01 принципиальной схемы, расположен модуль управления, выбранный в пункте 3.7, и описанный в пункте 2.9.

В зоне D01 принципиальной схемы, расположен модуль отображения информации, выбранный в пункте 3.6, и описанный в пункте 2.8.

В зоне A03 принципиальной схемы, расположен микроконтроллер ESP32, выбранный в пункте 3.1, и описанный в пункте 2.4, 2.5.

В зоне G01 принципиальной схемы, расположены аккумуляторные батареи.

В зоне H01 принципиальной схемы, расположен разъем питания XP1, подключаемый к источнику питания, рассчитанного в пункте 3.11.

В зоне F03 принципиальной схемы, расположен разъем XS1, служащий для питания устройства контроля параметров почвы.

В зоне J02 принципиальной схемы, расположен стабилизатор напряжения L1M3PD.

4.2 Микроконтроллер

Микроконтроллер Xtensa LX6 устанавленный на модуль ESP32 представлен на принципиальной схеме микросхемой DD4.

Таблица виртуализации используемых контактных групп микроконтроллера – таблица 4.1.

Для работы микроконтроллера, контакт 11 подключается к преобразователю питания с напряжением 5 В. Контакт 51 – к общей земле. Между данными контактами расположены два конденсатора по питанию С1, С2 – для защиты от помех.

Таблица 4.1 – Таблица контактов микроконтроллера

| Название разъема на плате | Номер контакта | Логический номер разъема на схеме | Логический номер контакта | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Analog1 | 1 | 1 | 11 | P, VCC |
|  | 2 |  | – | I/O |
|  | 3 |  | – | P |
|  | 4 |  | – | P |
| VDD_SDIO | 25 | 3 | 31 | I/O, GPIO16 |
|  | 26 |  | – | P |
| VDD_SDIO | 27 | 3 | 32 | I/O, GPIO17 |
|  | 28 |  | – | I/O, GPIO9 |
|  | 29 |  | – | I/O, GPIO10 |
|  | 30 |  | – | I/O, GPIO11 |
|  | 31 |  | – | I/O, GPIO6 |
|  | 32 |  | – | I/O, GPIO7 |
|  | 33 |  | – | I/O, GPIO8 |
| VDD3P3_CPU | 34 | 4 | 41 | I/O, GPIO5 |
|  | 35 |  | – | I/O, GPIO18 |
|  | 36 |  | – | I/O, GPIO23 |
|  | 37 |  | – | P |
|  | 38 |  | – | I/O, GPIO19 |
|  | 39 |  | 42 | I/O, GPIO22 |
|  | 40 |  | – | I/O, GPIO3 |
|  | 41 |  | – | I/O, GPIO1 |
|  | 42 |  | 43 | I/O, GPIO21 |
| Analog2 | 43 | 5 | – | P |
|  | 44 |  | – | O |
|  | 45 |  | – | I |
|  | 46 |  | – | P |
|  | 47 |  | – | I |
|  | 48 |  | – | I |
|  | 49 |  | 51 | P, GND |

В таблице 4.1 используются следующие условные сокращения:

– P – контакт питания;

– I – контакт входных данных;

– O – контакт выходных данных;

– GPIO – контакт поддерживающий интерфейс ввода/вывода общего назначения.

4.3 Датчик температуры и влажности воздуха

Датчик BME280 предоставлен в виде микросхемы DD1.

Контакты описаны в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Контакты датчика BME280

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание датчика |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | SDA | Интерфейс I2C |
| 4 | SCL | Интерфейс I2C |

На основе таблицы 4.2 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +5 В устройства;

– GND – общая земля;

– SDA – контакт 43 микроконтроллера DD4;

– SDL – контакт 42 микроконтроллера DD4.

4.4 Модуль отображения информации

Модуль отображения информации предоставлен в виде микросхемы HG1.

Контакты описаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Контакты LCD2004

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание модуля |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | SDA | Интерфейс I2C |
| 4 | SCL | Интерфейс I2C |

На основе таблицы 4.3 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +5 В устройства через ключ SB1;

– GND – общая земля;

– SDA – контакт 43 микроконтроллера DD4;

– SDL – контакт 42 микроконтроллера DD4.

4.5 Модуль управления

Модуль управления – энкодер предоставлен в виде микросхемы DD3, расположен в зоне A01.

Контакты описаны в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Контакты EC11

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание модуля |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | D0 | Аналоговый выход |
| 4 | D1 | Аналоговый выход |
| 5 | D2 | Аналоговый выход |

На основе таблицы 4.4 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +5 В устройства;

– GND – общая земля;

– D0– контакт 31 микроконтроллера DD4;

– D1– контакт 32 микроконтроллера DD4;

– D2– контакт 41 микроконтроллера DD4.

4.6 Модуль часов реального времени

Модуль часов реального времени предоставлен в виде микросхемы DD2. Контакты описаны в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Контакты DS3231M

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание модуля |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | SDA | Интерфейс I2C |
| 4 | SCL | Интерфейс I2C |

На основе таблицы 4.5 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +3.3 В устройства;

– GND – общая земля;

– SDA – контакт 43 микроконтроллера DD5;

– SDL – контакт 42 микроконтроллера DD5.

4.7 Модуль питания

Модуль питания включает в себя аккумуляторные батареи GB1 и GB2, стабилизатор напряжения DA3.

Контакты стабилизатора напряжения описаны в таблице 4.6.

На основе таблицы 4.6 подключение стабилизатора для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– IN+ – контакт 1 разъема XP1;

– IN- – контакт 2 разъема XP1;

– B+ – положительный полюс батарей GB1 и GB2;

– B- – отрицательный полюс батарей GB1 и GB2;

– OUT+ – к первому контакт ключа SB2, второй контакт ключа в шину +5 В устройства и к первому контакту разъема XS1;

– OUT- – общая земля, и второму контакту разъема XS1.

Разъем XS1 служит для подключения питания устройства контроля параметров почвы.

Таблица 4.6 – Стабилизатор напряжения L1M3PD

| Название разъема на плате | Номер контакта | Логический номер разъема на схеме | Логический номер контакта | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1 | 1 | 11 | IN+ |
|  | 2 |  | 12 | IN- |
| X2 | 1 | 2 | 21 | B+ |
|  | 2 |  | 22 | B- |
| X3 | 1 | 3 | 31 | OUT+ |
|  | 2 |  | 32 | OUT- |

4.8 Описание принципиальной схемы устройства контроля параметров почвы

Принципиальная схема устройства контроля параметров почвы приведена на первой странице приложения В.

Перечень элементов приведен в приложении Г.

В зонах A05, B05 принципиальной схемы, расположены датчики влажности почвы, выбранные в пункте 3.2, и описанные в пункте 2.3.

В зоне С05 принципиальной схемы, расположен датчик наличия жидкости, выбранные в пункте 3.5, и описанный в пункте 2.6.

В зоне A08 принципиальной схемы, расположен Wi–Fi передатчик, выбранный в пункте , и описанный в пункте .

В зоне D07 принципиальной схемы, расположен разъем питания XP1, подключаемый к центральному устройству контроля параметров.

4.9 Датчик влажности почвы

Датчики влажности почвы предоставлены в виде микросхем DA1, DA2 принципиальной схемы устройства контроля параметров почвы. Контакты описаны в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Контакты датчика влажности почвы

| Номер контакта | Название контакта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание датчика |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | A0 | Аналоговый выход |

На основе таблицы 4.7 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +5 В устройства;

– GND – общая земля;

– A0 – контакты 3 и 4 микроконтроллера DD1.

4.10 Датчик наличия жидкости

Датчик наличия жидкости предоставлен в виде микросхемы DA3. Контакты описаны в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Контакты датчика влажности почвы

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание датчика |
| 2 | GND | Общая земля |
| 3 | A0 | Аналоговый выход |

На основе таблицы 4.8 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – шина +5 В устройства;

– GND – общая земля;

– A0 – контакт 6 Wi–Fi передатчика DD1.

4.11 Описание принципиальной схемы устройства контроля освящения

Принципиальная схема устройства контроля освящения приведена на второй странице приложения В.

Перечень элементов приведен в приложении Г.

В зоне D03 принципиальной схемы, расположен Wi–Fi передатчик, выбранный в пункте , и описанный в пункте .

В зоне B02 расположено электромагнитное реле, управляющие нагрузкой –лампой.

В зоне E01 принципиальной схемы, расположен разъем питания XP1, подключаемый к понижающему преобразователю переменного тока в постоянный.

В зонах D02, E02 расположены модули питания.

4.12 Электромагнитное реле

Электромагнитное реле на принципиальной схеме обозначено KV1. Контакты реле описаны в таблице 4.9.

На основе таблицы 4.9 подключение для обеспечения работы выполняется следующим образом:

– VCC – контакт 4 Wi–Fi передатчика DD1;

– GND – общая земля;

– IN – шина L устройства через первый контакт ключа SA1;

– OUT – второй контакт лампы HL1, первый контакт лампы к шине N, через четвертый контакт ключа SA1.

Таблица 4.9 – Контакты реле

| Название разъема на плате | Номер контакта | Логический номер разъема на схеме | Логический номер контакта | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Power | 1 | 1 | 11 | VCC |
|  | 2 |  | 12 | GND |
| IO | 1 | 2 | 21 | IN |
|  | 2 |  | 22 | OUT |

4.13 Описание принципиальной схемы устройства контроля полива

Принципиальная схема устройства контроля полива приведена на второй странице приложения В.

Перечень элементов приведен в приложении Г.

В зоне A08 принципиальной схемы, расположен Wi–Fi передатчик, выбранный в пункте , и описанный в пункте .

В зоне C06 расположено электромагнитное реле, управляющие нагрузкой – водяной помпой.

В зоне A05 расположен датчик наличия жидкости, описанный в пункте 33.

В зоне D05 принципиальной схемы, расположен разъем питания XP1, подключаемый к понижающему преобразователю DA2.

4.14 Исполнительное устройство водяная помпа

Водяная помпа DC 5V Water Pump представлена в виде двигателя постоянного тока M1.

Контакты описаны в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Контакты водяной помпы

| Номер контакта | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Общая земля |
| 2 | VCC | Питание помпы |

На основе таблицы 4.10 подключение для обеспечения корректной работы водяной помпы обеспечивается через электромагнитное реле и выполняется следующим образом:

– GND – общая земля;

– VCC – контакт 22 реле KV1.

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к разработке программного обеспечения

Программное обеспечение должно обеспечивать выполнение следующих задач:

– отслеживать текущие параметры окружающей среды;

– отслеживать данные о влажности почвы;

– выводить краткую оценку состояния теплицы на дисплей;

– принимать и выполнять действия, основанные на собранной информации (подача полива, регулирование освящения).

Для этого, программа должна функционировать следующим образом:

1 Начало работы. Инициализация: шины I2C, устройств. Подключение к локальной сети Wi–Fi, постановка задачи на второе ядро микроконтроллера. Запуск таймера.

2 Если время таймера кратно 2 секундам, переход к пункту 3, иначе к пункту 8.

3 Чтение данных с сенсоров.

4 Предоставление информации о состоянии устройства через API. Проверка получения инструкций по API.

5 Проверка необходимо ли изменить состояние освящения.

6 Проверка необходимо ли изменить состояние полива.

7 Если пользователь находится курсором на главном экране, отобразить текущую информацию о состоянии системы.

8 Проверка необходимо ли изменить состояние подсветки модуля отображения информации.

9 Если от модуля управления получен сигнал, отобразить соответствующее меню или пункт меню.

10 Если от модуля управления получен сигнал входа в пункт меню, или на его изменение, изменить настройки системы согласно полученному сигналу.

11 Переход к пункту 2.

5.2 Схема программы

Схема программы центрального устройства контроля параметров представлена в приложении Д.

Блок 1 соответствует началу работы программы.

Блок 2 соответствует определению глобальных переменных, флагов.

Блоки 3..8 процедуре setup() выполняющейся один раз.

Блоки 9..21 процедуре loop() выполняющейся бесконечное кол–во раз.

5.3 Описание исходного текста программы

Исходный текст программы предоставлен в приложении Е.

Программа разделена по функциональному назначению на файлы. Названия файлов (вкупе с заголовочным файлом, если таковой имеется) приводятся в иерархическом порядке, от верхних к нижним:

– globals.h/globals.cpp файлы содержащие объявление глобальных переменных, флагов состояния системы;

– display.h/display.cpp файлы содержащие логику работы с модулем отображения информации и модулем управления;

– data_capture.h/data_capture.cpp файлы содержащие логику опроса, калибровки, обработки данных датчиков, управление устройствами–исполнителями;

– my_eeprom.h файл содержащий определение адресов энергонезависемой памяти и прототипы функций сохранения и загрузок настроек системы.

– api.h/api.cpp файлы содержащие логику для предоставления API.

5.3.1 Описание файла globals.h.

Строки 06..10 – подключение библиотек для устройств.

Строки 13..19 (блок 1) – определение пинов I2C и энкодера.

Строки 22..24 (блок 1) – адреса I2C устройств.

Строки 27..30 (блок 1) – объявление объектов устройств.

Строки 33..35 (блок 1) – переменные для работы с меню.

Строки 38..40 (блок 1) – кастомные символы дисплея.

Строки 43..44 (блок 1) – переменные главного таймера.

Строки 47..50 (блок 1) – контрольные значения для датчиков и насоса.

Строки 53..56 (блок 1) – калибровочные значения датчиков влажности.

Строки 59..63 (блок 1) – структура данных с ESP32-C3-Supermini..

Строки 66..71 (блок 18) – прототипы функций Wi-F.

5.3.2 Описание файла globals.cpp.

Строка 03 – подключение заголовочного файла.

Строки 06..15 (блок 1) – объявление объектов для устройств.

Строки 18..21 (блок 1) – переменные главного таймера.

Строки 24..30 (блок 1) – переменные для работы с меню.

Строки 33..42 (блок 1) – контрольные значения для датчиков влажности земли и управлением насоса.

Строки 45..51 (блок 1) – определение кастомных символов для дисплея.

Строки 54..63 (блок 1) – калибровочные значения датчиков влажности почвы.

5.3.3 Описание файла display.h.

Строка 6 – подключения заголовочного файла с описанием глобальных переменных.

Строки 9..30 (блок 1) – определение структур содержащие настройки устройств–исполнителей.

Строки 46..64, (блок 20) – прототипы функций отображающих соответствующие элементы на дисплее.

Строки 67..70 (блок 19) – прототипы функций обновления подсветки.

Строки 73..74 (блок 18) – прототипы функции обновления данных на дисплее.

Строка 76 – массив указателей на функции (листы меню).

Строки 79..100 (блоки 20..21) – прототипы функций обрабатывающие сигналы с модуля управления.

Строки 103..106 (блок 21) – прототипы функций калибровки датчиков влажности почвы.

5.3.4 Описание файла display.cpp.

Строка 3 – подключение заголовочного файла.

Строки 6..7 (блок 1) – массив указателей на функции (листы меню).

Строки 10..19 (блок 1) – массивы строк для отображения листов меню на модуле отображения информации.

Строки 22..202 (блок 20) – функции обновляющие соответствующие данных на модуле отображения информации.

Строки 205..217 (блок 19) – функции ответственные за регулировку подсветки дисплея.

Строки 220..472 (блоки 19..21) – функции отслеживающие сигналы с модуля управления и в соответствии с последними изменяют выводимую на дисплей информацию.

5.3.5 Описание файла data_capture.h.

Строки 6..7 – подключение заголовочных файлов для управления дисплеем и доступом к глобальным переменным.

Строки 10..20 (блок 1) – определение структуры с текущими значениями датчиков.

Строка 23 (блоки 3..5) – прототип функции инициализации устройств.

Строки 29..41 (блок 14) – прототипы функций считывающих и обрабатывающих данные с датчиков.

Строки 44..53 (блоки 16..17) – прототипы функций управляющие устройствами–исполнителями.

Строки 56..59 – прототип функции обновления статуса системы.

5.3.6 Описание файла data_capture.cpp.

Строка 3 – подключение заголовочного файла.

Строки 6..30 (блоки 3..5) – функция инициализацирующая устройства.

Строки 33..89 (блок 14) – функции считывающие и обрабатывающие данные с датчиков.

Строки 92..143 (блок 21) – функции калибрирующие датчики влажности почвы.

Строки 146..186 (блок 16) – функция управления исполнительным устройством реле (освящением).

Строки 189..283 (блок 17) – функция управления исполнительным устройством водяная помпа.

Строки 286..310 – функция обновления статуса системы.

5.3.7 Описание файла api.h.

Строки 7..12 – подключение библиотек для организации работы веб–сервера/клинта.

Строки 15..27 (блок 6) – прототипы функций для подключения к WiFi и обработки HTTP-запросов.

Строки 30..30 (блок 7) – прототип функции задачи для второго ядра микроконтроллера.

Строки 33..36 (блок 15) – определение флага и прототип функции для отображения статуса подключений.

5.3.8 Описание файла api.cpp.

Строки 003..006 – подключение заголовочного файла и библиотек.

Строки 009..013 – инициализация объектов для работы с веб-сервером и NTP-клиентом.

Строки 016..023 – константные параметры локальной сети и точки доступа.

Строки 026..029 – инициализация флагов состояния.

Строки 032..046 – функция обновления времени RTC через NTP.

Строки 049..055 – функция настройки точки доступа.

Строки 058..081 – функция настройки WiFi клиента.

Строки 084..095 – функция периодического подключения к WiFi.

Строки 098..105 – функция получения текущего времени в формате ISO8601.

Строки 108..110 – функция округления значений до двух знаков.

Строки 113..128 – обработчик запроса /tepliza/data.

Строки 131..140 – обработчик запроса /tepliza/state.

Строки 143..164 – обработчик POST-запроса для управления насосом.

Строки 167..185 – обработчик POST-запроса для управления реле.

Строки 188..206 – функция настройки HTTP сервера.

Строки 209..222 – функция отправки HTTP запросов.

Строки 225..241 – функция чтения данных с ESP32-C3-Supermini.

Строки 244..258– функция чтения значения влажности по номеру датчика.

Строки 261..272 – функция запуска насоса.

Строки 275..286 – функция остановки насоса.

Строки 289..300 – функция включения реле.

Строки 303..314 – функция выключения реле.

Строки 317..324 – функция задачи для второго ядра микроконтроллера по предоставлению API.

Строки 327..362 – функция отображения статуса WiFi на дисплее.

5.3.9 Описание файла my_eeprom.h.

Строки 07..14 – адреса для записи в EEPROM.

Строки 07..12 – адреса для контрольных значений датчиков влажности.

Строки 13..14 – адреса для настроек полива и реле.

Строки 18..21 – прототипы функций работы с EEPROM.

5.3.10 Описание файла main.cpp.

Строки 3..8 – подключение описанных в пунктах 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.9 заголовочных файлов.

Строки 11..14 – инициализация структур настроек устройства, данных последнего опроса.

Строки 17..27 (блоки 3..7) – процедура setup() выполняющейся один раз при запуске устройства, инициализирующая устройства, запускающая задачу второго ядра.

Строки 34..84 (блоки 8..22) – процедура loop() выполняющейся бесконечное количество раз, во время работы устройства.

Строка 36 (блок 9) – обновление состояния энкодера.

Строка 38 (блок 11) – получение времени работы микроконтроллера.

Строка 41 (блок 12) – условие обновления данных и состояния системы.

Строка 42 (блок 13) – перезапись времени обновления системы.

Строка 43 (блок 14) – чтение данных с сенсоров, запись их в соответствующую структуру.

Строки 46..51 (блок 17) – обновление состояния полива, на остове полученных данных, и настроек системы.

Строки 54..65 (блок 18) – обновление главного экрана модуля отображения информации, при не нахождении в меню настроек.

Строки 68..72 – ежеминутное сохранение текущих настроек.

Строки 75..78 – обновление состояния освящения в случае обрыва и восстановления связи.

Строка 81 (блок 19) – обновление подсветки экрана, на основании прошедшего времени с последнего сигнала с модуля управления.

Строка 82 (блоки 20..21) – обработка сигналов с модуля управления, изменение позиции курсора меню.

Строка 83 (блоки 20..21) – обработка сигналов с модуля управления, изменение настроек системы.

Строки 87..114 – функции сохранения и загрузки настроек с энергонезависимой памяти.

5.4 Описание программного обеспечения устройства контроля параметров почвы

Исходный текст программы предоставлен в приложении Е.

Описание файла zero–esp32–c3–supermini.ino приведено ниже.

Строки 003..005 – подключение библиотек WiFi, WebServer, Preferences.

Строки 008..009 – инициализация объектов Preferences и WebServer.

Строки 012..016 – конфигурация точки доступа и сетевых параметров.

Строки 019..021 – определение пинов датчиков влажности почвы, перелива воды.

Строки 024..031 – объявление флага быстрого подключения и структуры собираемых данных.

Строки 034..038 – функция логирования IP клиента.

Строки 041..096 – функция инициализации системы.

Строки 043..047 – настройка WiFi и последовательного порта.

Строки 051..063 – попытка быстрого подключения из сохраненных настроек.

Строки 066..077 – обычное подключение к WiFi.

Строки 085..093 – настройка API /data.

Строки 099..112 – обработка событий WiFi.

Строки 115..129 – основной цикл программы.

Строка 116 – обработка клиентских запросов.

Строки 119..128 – периодическое обновление данных датчиков.

5.5 Описание программного обеспечения устройства контроля освящения

Исходный текст программы предоставлен в приложении Е.

Описание файла water_esp01s.ino приведено ниже.

Строки 003..004 – подключение библиотек ESP8266WiFi и ESP8266WebServer.

Строки 007..013 – конфигурация настройка WiFi и статического IP.

Строки 016..017 – настройка пина реле, подтягивание к «1».

Строка 020 – инициализация веб-сервера.

Строки 024..026 – настройка последовательного порта и реле.

Строки 029..031 – настройка статического IP.

Строки 034..043 – подключение к WiFi (центральному устройству контроля параметров).

Строки 046..060 – настройка API сервера.

Строки 066..067 – таймеры для проверки WiFi и переподключения в случае обрыва.

Строки 070..087 – основной цикл программы.

Строка 071 – обработка клиентских запросов.

Строки 074..085 – проверка состояния WiFi и управление реле.

5.6 Описание программного обеспечения устройства контроля полива

Исходный текст программы предоставлен в приложении Е.

Описание файла pump_control.ino приведено ниже.

Строки 003..004 – подключение библиотек ESP8266WiFi и ESP8266WebServer.

Строки 007..013 – настройка WiFi и статического IP.

Строки 016..018 – настройка пина реле, состояния и датчика наличия воды в баке.

Строка 021 – инициализация веб-сервера.

Строки 025..028 – настройка пинов: реле и датчика.

Строки 031..033 – настройка статического IP.

Строки 036..045 – подключение к WiFi (центральному устройству контроля параметров).

Строки 048..071 – настройка API сервера.

Строки 077..079 – таймеры для проверки WiFi и датчика.

Строка 083 – обработка клиентских запросов.

Строки 086..098 – проверка на обрыв соединения и в таком случае остановка насоса.

Строки 101..110 – проверка наличия воды сенсором и управление насосом.

5.7 Описание программного обеспечения дублирующего модуля управления

Схема программы дублирующего модуля управления приведена в приложении Ж.

Дублирующим модулем управления выступает устройство под управлением операционной системы Android, с разработанным программным обеспечением.

Программа функционирует следующим образом (с указанием блока схемы программы):

1 Предоставление списка подключенных устройств из памяти модуля, или создание нового. Блок 3.

2 Развертка многостраничного графического интерфейса, позволяющего пользователю взаимодействовать как с помощью кнопок, так с помощью установленных жестов. Блоки 4..5.

3 При необходимости добавление, удаление устройств из списка инициализированного в пункте 1. Блоки 1, 11, 12.

4 Переход на страницу устройства по указанию пользователя. Блоки 1, 9.

5 Проверка существовании данного устройства в локальной сети. При существовании устройства переход к пункту 6, иначе к пункту 5.

6 Отображение информации об устройстве полученного по API. С возможностью изменять состояние системы в приоритетном порядке, по сравнению с внутренними настройками системы. Блоки 6..8.

7 При определении жеста сохранения, сохранить данные в текстовом формате об устройстве во внутреннюю память модуля, с указанием имени устройства, даты и времени сохранения. Блок 10.

8 При завершении работы сохранить во внутреннюю память модуля массив подключенных устройств, инициализированного в пункте 1, измененного в пункте 3. Блок 13.

6 Руководство пользователя

6.1 Начало работы

Для обеспечения работы работы системы автоматизации тепличного комбината необходимо:

1 Подключить устройство контроля освящения к бытовой розетке 220 В.

2 Подключить источник питания (12 В, 1 А) к разьему питания, насос к выходному разьему. Разместить погружной насос в бак для воды, датчик наличия жидкости разместить на наружней стенке бака на 1 – 2 сантиметра выше положения насоса.

3 Подключить питание к устройству контроля параметров почвы. Разместить датчики влажности земли в разные участки грунта, датчик перелива разместить под поддоном сбора капель.

4 Переключить тумблер разрешения дисплея в положение «включено», после также и тумблера питания.

На главном экране дисплея – рисунок 6.1, предоставлена следущая информация: дата и текущее время; текущий статус системы (ожидание, полив, дополнительное освящение, полив и дополнительное освящение) обработанные данные с датчиков влажности почвы, температура окружающей среды наличие перелива и воды в баке.

Тройным нажатием на модуль управления (энкодер) проверить доступность удаленных устройств – рисунок 6.2.

Рисунок 6.1 – Основной экран устройства

Рисунок 6.2 – Состояние подключения,

MAC адреса подключенных устройств

6.2 Конфигурация устройства

Модуль управления –энкодер. Взаимодкйствие возможно следующим образом:

– нажатие + поворот – изменение значения;

– поворот вправо – смещение курсор вниз;

– поворот влело –смещение курсора вверх;

– 2 быстрых нажатия – выход из меню настроек, отключение подсветки;

– 3 быстрых нажатия – вывод состояния подключения, подключенных устройств, рисунок 6.2.

Страницы меню расположены циклически:

– основной экран, отображающий информацию о системе;

– настройка первого датчика влажности почвы;

– настройка второго датчика влажности почвы;

– настройка полива;

– настройка освящения.

6.2.1 Конфигурирование первого датчика влажности почвы, рисунок 6.3:

1 Set value air – калибровка сухого датчика в воздухе. Калибровка вызывается одновременным нажатием и поворотом вправо. Время калибровки 10 секнд.

2 Set value air – калибровка датчика, находящегося по отметку в воде. Калибровка вызывается одновременным нажатием и поворотом вправо. Время калибровки 10 секнд.

3 Set control val – установка контрольного значения, при опускании показаний датчика ниже которого почвы будет считаться сухой и требйющей полива.

Рисунок 6.3 – Конфигурирование первого датчика

влажности почвы

6.2.2 Конфигурирование второго датчика влажности почвы, рисунок 6.4:

1 Set value air – калибровка сухого датчика в воздухе. Калибровка вызывается одновременным нажатием и поворотом вправо. Время калибровки 10 секнд.

2 Set value air – калибровка датчика, находящегося по отметку в воде. Калибровка вызывается одновременным нажатием и поворотом вправо. Время калибровки 10 секнд.

3 Set control val – установка контрольного значения, при опускании показаний датчика ниже которого почвы будет считаться сухой и требйющей полива.

Рисунок 6.4 – Конфигурирование второго датчика

влажности почвы

6.2.3 Конфигурирование полива. Полоив возможем при следующих условиях: достижимость устройства контроля полива, отсутствие перелива, наличие воды в баке. Пункты меню описаны ниже:

1 Тип определения необходимости полива: auto – рисунок 6.5. Тип auto – включение полива при падении значения с по крайней мере одного датчика влажности почвы ниже собственного контрольного значения; выключение при достижении по крайней мере одного из датчика значения max %, при истекании таймера time (при установке 0 –время не ограничено).

2 1 Тип определения необходимости полива: time – рисунок 6.6. Тип time – полив на протяжении time, каждые period, секунд.

3 Полив выключен – рисунок 6.7.

Рисунок 6.5 – Меню конфигурирования

автоматического полива

Рисунок 6.6 – Меню конфигурирования

полива по периоду

Рисунок 6.7 – Меню при отключении полива

6.2.4 Конфигурирование освящения. Освящение возможно при достижимости устройства контроля освящения. Пункты меню описаны ниже:

1 Управление по времени. Включение освящения при достижении времени start. Отключение при достижении времени end. Шаг изменения значения 15 минут. Меню изображено на рисунке 6.8.

2 Освящение отключено – рисунок 6.9.

Рисунок 6.8 – Меню управления освящением

Рисунок 6.9 – Меню отключения освящения

6.3 Дополнительный модуль управления

Дополнительный модуль управления представлен в виде мобльного приложения для ОС Android.

Главный экран предоставляет информацию о проекте, доступ к боковому меню, рисунок 6.10.

Рисунок 6.10 – Главный экран приложения

Меню настроек представляет возможность выбрать текущее устройства для просмотра или добавить новое – рисунок 6.11.

Рисунок 6.11 – Меню настроек

При добавлении нового устройства необходимо внести данные о нем, а именно:

– локальное имя;

– тип устройста;

– IP устройства в локальной сети.

Окно добавления нового устройства приведено на рисунке 6.12.

При нажатии на имя устройства в меню настрок выполянется переход на персанальное меню – рисунок 6.13. На персональном окне предоставлена информация об состоянии устройства:

– тип устройства, время последнего обновлвения;

– график зависимости вланости почвы от времени;

– состояния устройств – исполнителей и возможность его изменения;

– текущие данные с датчиков слажности почвы;

– температура и влажность окружающей среды;

– текущее сосотояние перелива и наличия жидкости в баке.

Рисунок 6.12 – Окно добавления

нового устройства

Рисунок 6.13 – Меню управления

устройством

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования было разработано устройство автоматизации тепличного комбината, представляющее собой программно–аппаратный комплекс, используемый в сельском хозяйстве.

Курсовой проект был разработан в соответствии с поставленными задачами.

Проектирование было разделено на следующие этапы:

– определение требований к модулям системы;

– разработка структуры устройства;

– выбор модулей системы;

– разработка принципиальной схемы системы;

– разработка исходного кода программы;

– тестирование устройства.

В процессе работы были изучены принципы построения и описания электрической принципиальной схемы, разработки и тестирования микропроцессорных устройств.

В дальнейшем, при усовершенствовании устройства для улучшения характеристик, предлагается улучшить автономность работы целой системы, перейти на протокол передачи данных BLE. Реализовать систему вентиляции комбината позволяющею продуктивней восстанавливать микроклимат тепличного комбината.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] ATmega328P Datasheet [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf – Дата доступа: 02.10.2024.

[2] ESP32 Technical Reference Manual [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/technical_reference/index.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[3] STM32F103 Reference Manual [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/ dm00031020-stm32f103xx-advanced-armbased-32bit-microcontrollers-stmicroele ctronics.pdf – Дата доступа: 02.10.2024.

[4] YL-69 Soil Moisture Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/sensors/soil-moisture-sensor-yl-69 – Дата доступа: 02.10.2024.

[5] Capacitive Soil Moisture Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.seeedstudio.com/Capacitive-Soil-Moisture-Sensor-p-2736.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[6] DHT11 Temperature and Humidity Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/ sensors/dht11-temperature-and-humidity-sensor – Дата доступа: 02.10.2024.

[7] AM2302 Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/386 – Дата доступа: 02.10.2024.

[8] BME280 Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/2652 – Дата доступа: 02.10.2024.

[9] DS18B20 Temperature Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/ sensors/DS18B20.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[10] Датчик уровня воды M03 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/sensors/water-level-sensor-m03 – Дата доступа: 02.10.2024.

[11] Ultrasonic Level Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.robotshop.com/en/ultrasonic-distance-sensor.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[12] Capacitive Liquid Level Sensor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.seeedstudio.com/capacitive-liquid-level-sensor-p-2736.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[13] OLED Display Module [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/326 – Дата доступа: 02.10.2024.

[14] LCD1602 Module [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/lcd/lcd-1602 – Дата доступа: 02.10.2024.

[15] LCD2004 Module [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/lcd/lcd-2004 – Дата доступа: 02.10.2024.

[16] DC 5V Water Pump [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://aliexpress.ru/item/32816927171.html – Дата доступа: 02.10.2024.

[17] Submersible Water Pump [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/pumps/ submersiblewater-pump – Дата доступа: 02.10.2024.

[18] Peristaltic Pump [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/1155 – Дата доступа: 02.10.2024.

[19] MG996/MG996R Servo Motor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/820 – Дата доступа: 02.10.2024.

[20] SG90 Servo Motor [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.electronicwings.com/servo-motors/sg90-servo-motor – Дата доступа: 02.10.2024.

[21] DS3231M Real Time Clock Module [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.adafruit.com/product/3013 – Дата доступа: 02.10.2024.

[22] DS1307 Real Time Clock Module [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.sparkfun.com/products/98 – Дата доступа: 02.10.2024.

[23] PCF8523 Real Time Clock [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.nxp.com/products/pcf8523 – Дата доступа: 02.10.2024.

[24] EC11 Rotary Encoder [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.farnell.com/datasheets/1837001.pdf – Дата доступа: 02.10.2024.

[25] E6B2-CWZ6C Rotary Encoder Datasheet [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v4/q085_e6b2c_incremental_rotary_encoder_40_mm_datasheet_en.pdf – Дата доступа: 02.10.2024.

[26] AEAT-6010 Rotary Encoder Manual [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.mouser.com/datasheet/ 2/678/avgos03363_12291028.pdf – Дата доступа: 02.10.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема электрическая функциональня

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Исходный текст программы

Файл globals.h

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #ifndef GLOBALS_H

04 #define GLOBALS_H

05

06 #include <Adafruit_BME280.h>

07 #include <EncButton.h>

08 #include <LiquidCrystal_I2C.h>

09 #include <RTClib.h>

10 #include <Wire.h>

11

12 // Пины шины I2C

13 #define MY_SDA_PIN 21

14 #define MY_SCL_PIN 22

15

16 // Пины энкодера

17 #define MY_SW 5

18 #define MY_DT 17

19 #define MY_CLK 16

20

21 // Адреса I2C устройств

22 #define MY_LCD2004_ADDRESS 0x27

23 #define MY_BME280_ADDRESS 0x76

24 #define MY_RTC_ADDRESS 0x68

25

26 // Объекты устройств

27 extern LiquidCrystal_I2C lcd;

28 extern Adafruit_BME280 bme;

29 extern RTC_DS1307 rtc;

30 extern EncButton eb;

31

32 // Переменные меню

33 extern int pos;

34 extern bool in_menu;

35 extern int current_menu;

36

37 // Пользовательские символы

38 extern byte custom_wind[];

39 extern byte custom_sun[];

40 extern byte grad[];

41

42 // Главный таймер

43 extern long interval;

44 extern unsigned long previous_millis;

45

46 // Контрольные значения

47 extern int control_moisture1_value;

48 extern int control_moisture2_value;

49 extern bool pump_flag;

50 extern unsigned long last_pump_control_time;

51

52 // Калибровка датчиков влажности

53 extern int moisture1_air;

54 extern int moisture1_water;

55 extern int moisture2_air;

56 extern int moisture2_water;

57

58 // Данные с ESP32-C3-Supermini

59 typedef struct {

60     int moisture1;

61     int moisture2;

62     int liquid_sensor_plant;

63 } esp32_c3_supermini_data;

64

65 // Функции Wi-Fi

66 esp32_c3_supermini_data read_http_c3_supermini();

67 int read_moisture_number(int number);

68 bool send_start_pomp();

69 bool send_stop_pomp();

70 bool send_on_relay();

71 bool send_off_relay();

72

73 #endif  // GLOBALS_H

Файл globals.cpp

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #include "globals.h"

04

05 // Устройство для работы с RTC

06 RTC_DS1307 rtc;

07

08 // Устройство для работы с датчиком BME280

09 Adafruit_BME280 bme;

10

11 // Устройство для работы с дисплеем

12 LiquidCrystal_I2C lcd(MY_LCD2004_ADDRESS, 20, 4);

13

14 // Устройство для работы с энкодером

15 EncButton eb(MY_SW, MY_DT, MY_CLK);

16

17 // Интервал главного таймера

18 long interval = 3000;

19

20 // Предыдущее значение времени

21 unsigned long previous_millis = 0;

22

23 // Текущая позиция в меню

24 int pos = 0;

25

26 // Флаг состояния меню

27 bool in_menu = false;

28

29 // Индекс текущего меню

30 int current_menu = 0;

31

32 // Контрольное значение влажности 1

33 int control_moisture1_value = 35;

34

35 // Контрольное значение влажности 2

36 int control_moisture2_value = 35;

37

38 // Флаг состояния насоса

39 bool pump_flag = false;

40

41 // Время последнего управления насосом

42 unsigned long last_pump_control_time = 0;

43

44 // Символ ветра

45 byte custom_wind[] = {B11100, B00011, B11000, B00111, B00000, B11100, B00011, B11000};

46

47 // Символ солнца

48 byte custom_sun[] = {B00000, B10001, B01010, B11011, B00100, B11011, B01010, B10001};

49

50 // Символ градуса

51 byte grad[] = {B10000, B00110, B01000, B01000, B01000, B00110, B00000, B00000};

52

53 // Значение датчика 1 в воздухе

54 int moisture1_air = 3016;

55

56 // Значение датчика 1 в воде

57 int moisture1_water = 1198;

58

59 // Значение датчика 2 в воздухе

60 int moisture2_air = 3088;

61

62 // Значение датчика 2 в воде

63 int moisture2_water = 1278;

Файл display.h

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #ifndef DISPLAY_H

04 #define DISPLAY_H

05

06 #include "globals.h"

07

08 // Настройки полива

09 struct waterind_settings {

10     int type = -1;

11     int max_control_value_auto = 0;

12     int time_s_auto = 0;

13     int time_s_time = 0;

14     int period_time = 0;

15 };

16

17 extern struct waterind_settings waterind_settings;

18

19 // Настройки реле

20 struct relay_settings {

21     int type = -1;

22     int start_hour = 7;

23     int start_minute = 0;

24     int end_hour = 8;

25     int end_minute = 0;

26     bool relay_flag = false;

27 };

28

29 extern struct relay_settings relay_settings;

30

31 // Хранение предыдущих данных

32 struct old_data {

33     char date_time[17];

34     int status;

35     float temperature;

36     int weather;

37     int moisture1;

38     int moisture2;

39     int liquid_sensor_water;

40     int liquid_sensor_plant;

41 };

42

43 extern struct old_data old_data;

44

45 // Отображение отладки для датчика влажности 1

46 void display_debug_moisture1();

47

48 // Отображение отладки для датчика влажности 2

49 void display_debug_moisture2();

50

51 // Отображение отладки для полива

52 void display_debug_watering();

53

54 // Отображение отладки для реле

55 void display_debug_relay();

56

57 // Обновление отладки для влажности

58 void update_debug_moisture(int old_pos);

59

60 // Обновление отладки для полива

61 void update_debug_watering();

62

63 // Обновление отладки для реле

64 void update_debug_relay();

65

66 // Включение подсветки дисплея

67 void turn_on_backlight();

68

69 // Выключение подсветки дисплея

70 void turn_off_backlight();

71

72 // Отображение данных на дисплее

73 void display_data(int status, float temperature, int weather, int moisture1,

74                   int moisture2, int liquid_sensor_water, int liquid_sensor_plant);

75

76 extern void (*menu_functions[])();

77

78 // Обработка подсветки дисплея

79 void handle_backlight();

80

81 // Навигация по меню

82 void handle_menu_navigation();

83

84 // Обработка изменений значений

85 void handle_value_adjustments();

86

87 // Нажатие вправо для позиции 1

88 void handle_right_press_for_pos1();

89

90 // Нажатие вправо для позиции 2

91 void handle_right_press_for_pos2();

92

93 // Нажатие влево для позиции 2

94 void handle_left_press_for_pos2();

95

96 // Нажатие вправо для позиции 3

97 void handle_right_press_for_pos3();

98

99 // Нажатие влево для позиции 3

100 void handle_left_press_for_pos3();

101

102 // Измерение влажности воздуха

103 void measure_air(int sensor_pin);

104

105 // Измерение влажности воды

106 void measure_water(int sensor_pin);

107

108 // Обновление состояния реле

109 void update_relay_flag();

110

111 #endif  // DISPLAY_H

Файл display.cpp

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include "display.h"

004

005 // Массив указателей на функции меню

006 void (*menu_functions[])() = {display_debug_moisture1, display_debug_moisture2,

007                              display_debug_watering, display_debug_relay};

008

009 // Массивы строк для отображения статуса и меню

010 const char *my_status[] = {"wait", "water.", "relay", "watRel"};

011 const char *debug_moisture1[] = {"DEBUG M1: ", "set value air", "set value water", "set control val"};

012 const char *debug_moisture2[] = {"DEBUG M2: ", "set value air", "set value water", "set control val"};

013 const char *type_watering[] = {"auto", "time", "off"};

014 const char *debug_watering[] = {"DEBUG WATERING: ", "type: ", "", ""};

015 const char *debug_watering_auto[] = {"max %: ", "time: "};

016 const char *debug_watering_time[] = {"time: ", "period: "};

017 const char *type_relay[] = {"off", "time"};

018 const char *debug_relay[] = {"DEBUG RELAY: ", "type: ", "", ""};

019 const char *debug_relay_time[] = {"start: ", "end: "};

020

021 // Отображение основных данных на дисплее

022 void display_data(int status, float temperature, int weather, int moisture1,

023                   int moisture2, int liquid_sensor_water, int liquid_sensor_plant) {

024     DateTime now = rtc.now();

025     char date_time[12];

026     snprintf(date_time, sizeof(date_time), "%02d/%02d %02d:%02d", now.day(),

027              now.month(), now.hour(), now.minute());

028     lcd.clear();

029

030     for (int i = 0; i < 12; i++) {

031         lcd.setCursor(i, 0);

032         lcd.print(" ");

033         lcd.setCursor(i, 0);

034         lcd.print(date_time[i]);

035     }

036

037     lcd.setCursor(0, 1);

038     lcd.print("STATUS: ");

039     lcd.setCursor(8, 1);

040     lcd.print("       ");

041     lcd.setCursor(8, 1);

042     lcd.print(my_status[status]);

043

044     lcd.setCursor(0, 2);

045     lcd.print("HUMIDITY: ");

046     lcd.setCursor(10, 2);

047     lcd.print("     ");

048     lcd.setCursor(10, 2);

049     if (moisture1 < 0)

050         lcd.print("0");

051     else

052         lcd.print(moisture1);

053     lcd.print("_");

054     if (moisture2 < 0)

055         lcd.print("0");

056     else

057         lcd.print(moisture2);

058     lcd.print("%");

059

060     lcd.setCursor(0, 3);

061     lcd.print("WATER plt-wtr: ");

062     lcd.setCursor(15, 3);

063     lcd.print("  ");

064     lcd.setCursor(15, 3);

065     lcd.print(liquid_sensor_plant ? "N" : "Y");

066     lcd.print("-");

067     lcd.print(liquid_sensor_water ? "N" : "Y");

068

069     lcd.setCursor(15, 1);

070     lcd.print("   ");

071     lcd.setCursor(15, 1);

072     lcd.print(temperature);

073

074     strncpy(old_data.date_time, date_time, sizeof(old_data.date_time));

075     old_data.status = status;

076     old_data.temperature = temperature;

077     old_data.weather = weather;

078     old_data.moisture1 = moisture1;

079     old_data.moisture2 = moisture2;

080     old_data.liquid_sensor_water = liquid_sensor_water;

081     old_data.liquid_sensor_plant = liquid_sensor_plant;

082 }

083

084 // Отображение меню отладки для датчика влажности 1

085 void display_debug_moisture1() {

086     lcd.clear();

087     for (int i = 0; i < 4; i++) {

088         lcd.setCursor(1, i);

089         lcd.print(debug_moisture1[i]);

090     }

091     lcd.setCursor(0, pos);

092     lcd.print(">");

093 }

094

095 // Отображение меню отладки для датчика влажности 2

096 void display_debug_moisture2() {

097     lcd.clear();

098     for (int i = 0; i < 4; i++) {

099         lcd.setCursor(1, i);

100         lcd.print(debug_moisture2[i]);

101     }

102     lcd.setCursor(0, pos);

103     lcd.print(">");

104 }

105

106 // Отображение меню отладки для полива

107 void display_debug_watering() {

108     lcd.clear();

109     lcd.setCursor(1, 0);

110     lcd.print(debug_watering[0]);

111     lcd.setCursor(1, 1);

112     lcd.print(debug_watering[1]);

113     lcd.print(type_watering[waterind_settings.type]);

114     lcd.setCursor(1, 2);

115     lcd.print(debug_watering[2]);

116     lcd.setCursor(1, 3);

117     lcd.print(debug_watering[3]);

118     lcd.setCursor(15, 2);

119     if (waterind_settings.type == 0) {

120         lcd.print(waterind_settings.max_control_value_auto);

121     } else if (waterind_settings.type == 1) {

122         lcd.print(waterind_settings.time_s_time);

123     }

124     lcd.setCursor(15, 3);

125     if (waterind_settings.type == 0) {

126         lcd.print(waterind_settings.time_s_auto);

127     } else if (waterind_settings.type == 1) {

128         lcd.print(waterind_settings.period_time);

129     }

130     lcd.setCursor(0, cantor pos);

131     lcd.print(">");

132 }

133

134 // Отображение меню отладки для реле

135 void display_debug_relay() {

136     lcd.clear();

137     lcd.setCursor(1, 0);

138     lcd.print(debug_relay[0]);

139     lcd.setCursor(1, 1);

140     lcd.print(debug_relay[1]);

141     lcd.print(type_relay[relay_settings.type]);

142     lcd.setCursor(1, 2);

143     lcd.print(debug_relay[2]);

144     lcd.setCursor(1, 3);

145     lcd.print(debug_relay[3]);

146     lcd.setCursor(9, 2);

147     if (relay_settings.type == 1) {

148         char start_time[6];

149         snprintf(start_time, sizeof(start_time), "%02d:%02d",

150                  relay_settings.start_hour, relay_settings.start_minute);

151         lcd.print(start_time);

152     }

153     lcd.setCursor(9, 3);

154     if (relay_settings.type == 1) {

155         char end_time[6];

156         snprintf(end_time, sizeof(end_time), "%02d:%02d",

157                  relay_settings.end_hour, relay_settings.end_minute);

158         lcd.print(end_time);

159     }

160     lcd.setCursor(0, pos);

161     lcd.print(">");

162 }

163

164 // Обновление меню отладки для датчиков влажности

165 void update_debug_moisture(int old_pos) {

166     lcd.setCursor(0, old_pos);

167     lcd.print(" ");

168     lcd.setCursor(0, pos);

169     lcd.print(">");

170     lcd.setCursor(17, 3);

171     lcd.print("   ");

172     lcd.setCursor(17, 3);

173     if (current_menu == 0) {

174         lcd.print(control_moisture1_value);

175     } else if (current_menu == 1) {

176         lcd.print(control_moisture2_value);

177     }

178 }

179

180 // Обновление меню отладки для полива

181 void update_debug_watering() {

182     if (waterind_settings.type >= 0 && waterind_settings.type <= 1) {

183         debug_watering[2] = (waterind_settings.type == 0) ? debug_watering_auto[0] : debug_watering_time[0];

184         debug_watering[3] = (waterind_settings.type == 0) ? debug_watering_auto[1] : debug_watering_time[1];

185     } else {

186         debug_watering[2] = "";

187         debug_watering[3] = "";

188     }

189     display_debug_watering();

190 }

191

192 // Обновление меню отладки для реле

193 void update_debug_relay() {

194     if (relay_settings.type == 1) {

195         debug_relay[2] = debug_relay_time[0];

196         debug_relay[3] = debug_relay_time[1];

197     } else {

198         debug_relay[2] = "";

199         debug_relay[3] = "";

200     }

201     display_debug_relay();

202 }

203

204 // Включение подсветки дисплея

205 void turn_on_backlight() {

206     lcd.backlight();

207 }

208

209 // Выключение подсветки дисплея

210 void turn_off_backlight() {

211     lcd.noBacklight();

212 }

213

214 // Обработка событий подсветки

215 void handle_backlight() {

216     if (eb.turn()) turn_on_backlight();

217 }

218

219 // Навигация по меню

220 void handle_menu_navigation() {

221     if (!in_menu && eb.rightH()) {

222         in_menu = true;

223         pos = 0;

224         menu_functions[current_menu]();

225     }

226 }

227

228 // Обработка изменений значений в меню

229 void handle_value_adjustments() {

230     if (in_menu) {

231         if (eb.turn()) {

232             int old_pos = pos;

233             if (eb.left()) {

234                 pos = (pos > 0) ? pos - 1 : 0;

235             }

236             if (eb.right()) {

237                 pos = (pos < 3) ? pos + 1 : 3;

238             }

239             update_debug_moisture(old_pos);

240         }

241         if (pos == 0 && eb.rightH()) {

242             current_menu = (current_menu + 1) % 4;

243             menu_functions[current_menu]();

244             return;

245         }

246         if (pos == 0 && eb.leftH()) {

247             current_menu = (current_menu - 1 + 4) % 4;

248             menu_functions[current_menu]();

249             return;

250         }

251         if (pos == 1 && eb.rightH()) {

252             handle_right_press_for_pos1();

253         }

254         if (pos == 2 && eb.rightH()) {

255             handle_right_press_for_pos2();

256         }

257         if (pos == 2 && eb.leftH()) {

258             handle_left_press_for_pos2();

259         }

260         if (pos == 3 && eb.rightH()) {

261             handle_right_press_for_pos3();

262         }

263         if (pos == 3 && eb.leftH()) {

264             handle_left_press_for_pos3();

265         }

266     }

267     if (eb.timeout(10000) || eb.clicks == 2) {

268         turn_off_backlight();

269         in_menu = false;

270     }

271 }

272

273 // Обработка нажатия вправо для позиции 1

274 void handle_right_press_for_pos1() {

275     Serial.println("Move right, position: " + String(pos));

276     switch (current_menu) {

277         case 0:

278             Serial.println("Calling function for correction 1 air");

279             measure_air(1);

280             break;

281         case 1:

282             Serial.println("Calling function for correction 2 air");

283             measure_air(2);

284             break;

285         case 2:

286             waterind_settings.type += 1;

287             if (waterind_settings.type == 3) waterind_settings.type = 0;

288             update_debug_watering();

289             break;

290         case 3:

291             relay_settings.type += 1;

292             if (relay_settings.type == 2) relay_settings.type = 0;

293             update_debug_relay();

294             break;

295     }

296 }

297

298 // Обработка нажатия вправо для позиции 2

299 void handle_right_press_for_pos2() {

300     Serial.println("Move right, position: " + String(pos));

301     switch (current_menu) {

302         case 0:

303             Serial.println("Calling function for correction 1 water");

304             measure_water(1);

305             break;

306         case 1:

307             Serial.println("Calling function for correction 2 water");

308             measure_water(2);

309             break;

310         case 2:

311             if (waterind_settings.type == 0) {

312                 if (waterind_settings.max_control_value_auto <= 95) {

313                     waterind_settings.max_control_value_auto += 5;

314                 }

315             } else if (waterind_settings.type == 1) {

316                 if (waterind_settings.time_s_time <= 175) {

317                     waterind_settings.time_s_time += 5;

318                 }

319             }

320             update_debug_watering();

321             break;

322         case 3:

323             if (relay_settings.type == 1) {

324                 if (relay_settings.start_minute <= 45) {

325                     relay_settings.start_minute += 15;

326                 }

327                 if (relay_settings.start_minute == 60) {

328                     relay_settings.start_hour += 1;

329                     relay_settings.start_minute = 0;

330                 }

331                 if (relay_settings.start_hour == 24) {

332                     relay_settings.start_hour = 0;

333                 }

334             }

335             update_debug_relay();

336             break;

337     }

338 }

339

340 // Обработка нажатия влево для позиции 2

341 void handle_left_press_for_pos2() {

342     Serial.println("Move left, position: " + String(pos));

343     switch (current_menu) {

344         case 2:

345             if (waterind_settings.type == 0) {

346                 if (waterind_settings.max_control_value_auto >= 5) {

347                     waterind_settings.max_control_value_auto -= 5;

348                 }

349             } else if (waterind_settings.type == 1) {

350                 if (waterind_settings.time_s_time >= 5) {

351                     waterind_settings.time_s_time -= 5;

352                 }

353             }

354             update_debug_watering();

355             break;

356         case 3:

357             if (relay_settings.type == 1) {

358                 if (relay_settings.start_minute >= 0) {

359                     relay_settings.start_minute -= 15;

360                 }

361                 if (relay_settings.start_minute == -15) {

362                     if (relay_settings.start_hour <= 0) {

363                         relay_settings.start_hour = 23;

364                         relay_settings.start_minute = 45;

365                     } else {

366                         relay_settings.start_hour -= 1;

367                         relay_settings.start_minute = 0;

368                     }

369                 }

370             }

371             update_debug_relay();

372             break;

373     }

374 }

375

376 // Обработка нажатия вправо для позиции 3

377 void handle_right_press_for_pos3() {

378     Serial.println("Move right, position: " + String(pos));

379     switch (current_menu) {

380         case 0:

381             if (control_moisture1_value < 96) {

382                 control_moisture1_value += 5;

383                 Serial.println("Correction 1 -> " + String(control_moisture1_value));

384                 update_debug_moisture(pos);

385             }

386             break;

387         case 1:

388             if (control_moisture2_value < 96) {

389                 control_moisture2_value += 5;

390                 Serial.println("Correction 2 -> " + String(control_moisture2_value));

391                 update_debug_moisture(pos);

392             }

393             break;

394         case 2:

395             if (waterind_settings.type == 0) {

396                 if (waterind_settings.time_s_auto <= 95) {

397                     waterind_settings.time_s_auto += 5;

398                 }

399             } else if (waterind_settings.type == 1) {

400                 if (waterind_settings.period_time <= 175) {

401                     waterind_settings.period_time += 5;

402                 }

403             }

404             update_debug_watering();

405             break;

406         case 3:

407             if (relay_settings.type == 1) {

408                 if (relay_settings.end_minute <= 45) {

409                     relay_settings.end_minute += 15;

410                 }

411                 if (relay_settings.end_minute == 60) {

412                     relay_settings.end_hour += 1;

413                     relay_settings.end_minute = 0;

414                 }

415                 if (relay_settings.end_hour == 24) {

416                     relay_settings.end_hour = 0;

417                 }

418             }

419             update_debug_relay();

420             break;

421     }

422 }

423

424 // Обработка нажатия влево для позиции 3

425 void handle_left_press_for_pos3() {

426     Serial.println("Move left, position: " + String(pos));

427     switch (current_menu) {

428         case 0:

429             if (control_moisture1_value > 4) {

430                 control_moisture1_value -= 5;

431                 Serial.println("Correction 1 -> " + String(control_moisture1_value));

432                 update_debug_moisture(pos);

433             }

434             break;

435         case 1:

436             if (control_moisture2_value > 4) {

437                 control_moisture2_value -= 5;

438                 Serial.println("Correction 2 -> " + String(control_moisture2_value));

439                 update_debug_moisture(pos);

440             }

441             break;

442         case 2:

443             if (waterind_settings.type == 0) {

444                 if (waterind_settings.time_s_auto >= 5) {

445                     waterind_settings.time_s_auto -= 5;

446                 }

447             } else if (waterind_settings.type == 1) {

448                 if (waterind_settings.period_time >= 5) {

449                     waterind_settings.period_time -= 5;

450                 }

451             }

452             update_debug_watering();

453             break;

454         case 3:

455             if (relay_settings.type == 1) {

456                 if (relay_settings.end_minute >= 0) {

457                     relay_settings.end_minute -= 15;

458                 }

459                 if (relay_settings.end_minute == -15) {

460                     if (relay_settings.end_hour <= 0) {

461                         relay_settings.end_hour = 23;

462                         relay_settings.end_minute = 45;

463                     } else {

464                         relay_settings.end_hour -= 1;

465                         relay_settings.end_minute = 0;

466                     }

467                 }

468             }

469             update_debug_relay();

470             break;

471     }

472 }

Файл data_capture.h

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #ifndef DATA_CAPTURE_H

04 #define DATA_CAPTURE_H

05

06 #include "display.h"

07 #include "globals.h"

08

09 // Структура для хранения данных с датчиков

10 struct sensor_data {

11     float temperature = 22;

12     float humidity = 90;

13     float pressure = 995;

14     int moisture1 = 40;

15     int moisture2 = 40;

16     int liquid_sensor_water = 1;

17     int liquid_sensor_plant = 0;

18 };

19

20 extern sensor_data now_sensor_data;

21

22 // Инициализация устройств

23 void init_devices();

24

25 // Считывание данных с датчиков

26 sensor_data read_data_sensors();

27

28 // Чтение давления

29 float read_pressure();

30

31 // Чтение влажности

32 float read_humidity();

33

34 // Чтение температуры

35 float read_temperature();

36

37 // Чтение влажности почвы

38 int read_moisture(int pin, int raw_value);

39

40 // Чтение датчика уровня воды

41 int read_liquid_sensor_water();

42

43 // Управление реле

44 void relay_control(bool relay_flag_local);

45

46 // Управление насосом

47 void pump_control(int moisture1, int moisture2, int water_sensor, int flood_sensor);

48

49 // Запуск насоса

50 void start_pump();

51

52 // Остановка насоса

53 void stop_pump(bool next_state);

54

55 // Обновление статуса системы

56 int update_status();

57

58 // Проверка погодных условий

59 int check_weather_condition(float pressure);

60

61 #endif  // DATA_CAPTURE_H

Файл data_capture.cpp

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include "data_capture.h"

004

005 // Инициализация устройств

006 void init_devices() {

007     lcd.begin(20, 04);

008     turn_off_backlight();

009     lcd.createChar(0, custom_wind);

010     lcd.createChar(1, custom_sun);

011     lcd.createChar(2, grad);

012

013     if (!bme.begin(MY_BME280_ADDRESS)) {

014         Serial.println("Could not find BME280");

015         lcd.clear();

016         lcd.print("BME280 not found");

017     } else {

018         Serial.println("BME280 initialized successfully");

019     }

020

021     if (!rtc.begin()) {

022         Serial.println("Could not find RTC");

023         lcd.clear();

024         lcd.print("RTC not found");

025     } else {

026         Serial.println("RTC initialized successfully");

027     }

028

029     pinMode(LIQUID_SENSOR_WATER, INPUT);

030 }

031

032 // Считывание данных с датчиков

033 sensor_data read_data_sensors() {

034     sensor_data data{};

035     data.temperature = read_temperature();

036     data.humidity = read_humidity();

037     data.pressure = read_pressure();

038     data.liquid_sensor_water = read_liquid_sensor_water();

039

040     esp32_c3_supermini_data data_from_esp32_c3_supermini = read_http_c3_supermini();

041     data.moisture1 = read_moisture(1, data_from_esp32_c3_supermini.moisture1);

042     data.moisture2 = read_moisture(2, data_from_esp32_c3_supermini.moisture2);

043     data.liquid_sensor_plant = data_from_esp32_c3_supermini.liquid_sensor_plant;

044

045     return data;

046 }

047

048 // Чтение температуры

049 float read_temperature() {

050     return bme.readTemperature();

051 }

052

053 // Чтение влажности

054 float read_humidity() {

055     return bme.readHumidity();

056 }

057

058 // Чтение давления

059 float read_pressure() {

060     return (bme.readPressure() / 100.0F) * 0.75006F;

061 }

062

063 // Маппинг значений

064 int map_value(int x, int in_min, int in_max, int out_min, int out_max) {

065     return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;

066 }

067

068 // Ограничение значений

069 int constrain_value(int value, int min_val, int max_val) {

070     return (value < min_val) ? min_val : ((value > max_val) ? max_val : value);

071 }

072

073 // Чтение влажности почвы

074 int read_moisture(int pin, int raw_value) {

075     int measured_value = raw_value;

076     int soil_moisture_percent;

077     if (pin == 1) {

078         soil_moisture_percent = map_value(measured_value, moisture1_air, moisture1_water, 0, 100);

079     } else {

080         soil_moisture_percent = map_value(measured_value, moisture2_air, moisture2_water, 0, 100);

081     }

082     soil_moisture_percent = constrain_value(soil_moisture_percent, 0, 100);

083     return soil_moisture_percent;

084 }

085

086 // Чтение датчика уровня воды

087 int read_liquid_sensor_water() {

088     return digitalRead(LIQUID_SENSOR_WATER);

089 }

090

091 // Измерение значения для воздуха

092 void measure_air(int sensor_pin) {

093     int measured_value = 0;

094     int highest_value = 0;

095     unsigned long previous_millis_air = 0;

096     const long interval_air = 500;

097

098     for (int i = 0; i < 10; i++) {

099         unsigned long current_millis = millis();

100         if (current_millis - previous_millis_air >= interval_air) {

101             previous_millis_air = current_millis;

102             measured_value = read_moisture_number(sensor_pin);

103             if (measured_value != -1 && measured_value > highest_value) {

104                 highest_value = measured_value;

105             }

106         }

107     }

108     Serial.print("Highest current AIR value: ");

109     Serial.println(highest_value);

110

111     if (sensor_pin == 1) {

112         moisture1_air = highest_value;

113     } else if (sensor_pin == 2) {

114         moisture2_air = highest_value;

115     }

116 }

117

118 // Измерение значения для воды

119 void measure_water(int sensor_pin) {

120     int lowest_value = 30000;

121     int measured_value = 0;

122     unsigned long previous_millis_water = 0;

123     const long interval_water = 900;

124

125     for (int i = 0; i < 5; i++) {

126         unsigned long current_millis = millis();

127         if (current_millis - previous_millis_water >= interval_water) {

128             previous_millis_water = current_millis;

129             measured_value = read_moisture_number(sensor_pin);

130             if (measured_value != -1 && measured_value < lowest_value) {

131                 lowest_value = measured_value;

132             }

133         }

134     }

135     Serial.print("Lowest current WATER value: ");

136     Serial.println(lowest_value);

137

138     if (sensor_pin == 1) {

139         moisture1_water = lowest_value;

140     } else if (sensor_pin == 2) {

141         moisture2_water = lowest_value;

142     }

143 }

144

145 // Обновление состояния реле

146 void update_relay_flag() {

147     if (relay_settings.type == 1) {

148         DateTime now = rtc.now();

149         int current_time = now.hour() * 60 + now.minute();

150         int start_time = relay_settings.start_hour * 60 + relay_settings.start_minute;

151         int end_time = relay_settings.end_hour * 60 + relay_settings.end_minute;

152

153         if (start_time == end_time) {

154             relay_control(true);

155             relay_settings.relay_flag = true;

156         } else if (start_time < end_time) {

157             bool is_active = current_time >= start_time && current_time < end_time;

158             relay_control(is_active);

159             relay_settings.relay_flag = is_active;

160         } else {

161             bool is_active = (current_time >= start_time || current_time < end_time);

162             relay_control(is_active);

163             relay_settings.relay_flag = is_active;

164         }

165     }

166 }

167

168 // Управление реле

169 void relay_control(bool relay_flag_local) {

170     if (relay_settings.relay_flag == relay_flag_local) {

171         return;

172     }

173     if (relay_flag_local) {

174         if (send_on_relay()) {

175             Serial.println("Relay ON");

176         } else {

177             Serial.println("Relay ON failed");

178         }

179     } else {

180         if (send_off_relay()) {

181             Serial.println("Relay OFF");

182         } else {

183             Serial.println("Relay OFF failed");

184         }

185     }

186 }

187

188 // Управление насосом

189 void pump_control(int moisture1,int moisture2,int water_sensor, int flood_sensor) {

190     unsigned long current_time = millis();

191

192     if (water_sensor == 1) {

193         if (pump_flag) {

194             stop_pump(false);

195             pump_flag = false;

196         }

197         return;

198     }

199

200     if (flood_sensor == 0) {

201         if (pump_flag) {

202             stop_pump(false);

203             pump_flag = false;

204         }

205         return;

206     }

207

208     switch (waterind_settings.type) {

209         case 0: {

210             if (moisture1 < control_moisture1_value || moisture2 < control_moisture2_value) {

211                 if (moisture1 < waterind_settings.max_control_value_auto &&

212                     moisture2 < waterind_settings.max_control_value_auto) {

213                     if (!pump_flag) {

214                         Serial.println("Moisture below control value, starting pump");

215                         pump_flag = true;

216                         last_pump_control_time = current_time;

217                         start_pump();

218                     }

219                 }

220             }

221             if (pump_flag) {

222                 if (moisture1 >= waterind_settings.max_control_value_auto ||

223                     moisture2 >= waterind_settings.max_control_value_auto) {

224                     Serial.println("Moisture above max control value, stopping pump");

225                     stop_pump(false);

226                     pump_flag = false;

227                 } else if (current_time - last_pump_control_time >=

228                            waterind_settings.time_s_auto * 1000) {

229                     if (waterind_settings.time_s_auto != 0) {

230                         Serial.println("Auto watering time elapsed, stopping pump");

231                         stop_pump(false);

232                         pump_flag = false;

233                     }

234                 }

235             }

236             break;

237         }

238         case 1: {

239             unsigned long period_time_ms = waterind_settings.period_time * 1000;

240             unsigned long time_s_time_ms = waterind_settings.time_s_time * 1000;

241

242             if (!pump_flag && current_time - last_pump_control_time >= period_time_ms) {

243                 Serial.println("Period time elapsed, starting pump");

244                 pump_flag = true;

245                 last_pump_control_time = current_time;

246                 start_pump();

247             }

248             if (pump_flag && current_time - last_pump_control_time >= time_s_time_ms) {

249                 Serial.println("Watering time elapsed, stopping pump");

250                 stop_pump(false);

251                 pump_flag = false;

252             }

253             break;

254         }

255         case 2: {

256             stop_pump(false);

257             pump_flag = false;

258             break;

259         }

260     }

261 }

262

263 // Запуск насоса

264 void start_pump() {

265     if (now_sensor_data.liquid_sensor_water == 1) {

266         Serial.println("No water in tank, stopping pump");

267         return;

268     }

269     if (now_sensor_data.liquid_sensor_plant == 0) {

270         Serial.println("Flood detected, stopping pump");

271         return;

272     }

273     send_start_pomp();

274     Serial.println("Pump is ON");

275 }

276

277 // Остановка насоса

278 void stop_pump(bool next_state) {

279     if (next_state != pump_flag) {

280         send_stop_pomp();

281         Serial.println("Pump is OFF");

282     }

283 }

284

285 // Обновление статуса системы

286 int update_status() {

287     if (pump_flag && relay_settings.relay_flag) {

288         return 3;

289     } else if (pump_flag) {

290         return 1;

291     } else if (relay_settings.relay_flag) {

292         return 2;

293     }

294     return 0;

295 }

296

297 // Проверка погодных условий

298 int check_weather_condition(float pressure) {

299     const float cloudy_or_rainy_min = 710.0;

300     const float cloudy_or_rainy_max = 745.0;

301     const float sunny_min = 745.1;

302     const float sunny_max = 790.0;

303

304     if (pressure >= cloudy_or_rainy_min && pressure <= cloudy_or_rainy_max) {

305         return 1;

306     } else if (pressure >= sunny_min && pressure <= sunny_max) {

307         return 0;

308     }

309     return 1;

310 }

Файл api.h

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #ifndef API_H

04 #define API_H

05

06 // Подключение библиотек для работы с веб-сервером и сетью

07 #include <WebServer.h>

08 #include <ArduinoJson.h>

09 #include <WiFi.h>

10 #include <WiFiUdp.h>

11 #include <NTPClient.h>

12 #include "data_capture.h"

13

14 // Подключение к WiFi сети

15 void connect_to_wifi();

16

17 // Обработка запроса на получение данных

18 void handle_get_data();

19

20 // Обработка запроса на получение состояния

21 void handle_get_state();

22

23 // Обработка запроса на установку состояния насоса

24 void handle_set_pomp();

25

26 // Обработка запроса на установку состояния реле

27 void handle_set_relay();

28

29 // Задача для второго ядра микроконтроллера

30 void send_data_task(void* parameter);

31

32 // Флаг отображения статуса WiFi

33 extern bool show_status;

34

35 // Отображение статуса WiFi

36 void wifi_status();

37

38 #endif  // API_H

Файл api.cpp

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include "api.h"

004 #include <HTTPClient.h>

005 #include <Preferences.h>

006 #include <esp_wifi.h>

007

008 // Инициализация глобальных объектов

009 Preferences preferences;

010 WebServer server(8080);    // Сервер для клиента

011 WebServer server_ap(80);   // Сервер для точки доступа

012 WiFiUDP ntp_udp;

013 NTPClient time_client(ntp_udp, "pool.ntp.org", 3 * 3600, 60000);

014

015 // Конфигурация точки доступа

016 const char* ap_ssid = "ESP32_AP";

017 const char* ap_password = "password123";

018 const IPAddress ap_ip(192, 168, 4, 1);

019

020 // Конфигурация статического IP для STA

021 IPAddress local_ip(192, 168, 1, 80);

022 IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);

023 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

024

025 // Флаг отображения статуса WiFi

026 bool show_status = false;

027

028 // Флаг состояния сервера

029 bool server_started = false;

030

031 // Обновление времени RTC через NTP

032 void update_rtc_from_ntp() {

033     if (WiFi.isConnected()) {

034         Serial.println("Обновление времени на RTC через NTP...");

035         time_client.update();

036         unsigned long epoch_time = time_client.getEpochTime();

037         if (epoch_time > 0) {

038             rtc.adjust(DateTime(epoch_time));

039             Serial.println("Время успешно обновлено на RTC.");

040         } else {

041             Serial.println("Ошибка: не удалось получить время через NTP.");

042         }

043     } else {

044         Serial.println("WiFi не подключен. Невозможно обновить время на RTC.");

045     }

046 }

047

048 // Настройка точки доступа

049 void setup_access_point() {

050     WiFi.softAPConfig(ap_ip, ap_ip, IPAddress(255, 255, 255, 0));

051     WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password, 1, 0, 4);

052     Serial.println("Access Point настроен");

053     Serial.print("AP IP: ");

054     Serial.println(WiFi.softAPIP());

055 }

056

057 // Настройка WiFi клиента

058 void setup_wifi_client() {

059     preferences.putString("ssid", "AndroidAP4763");

060     preferences.putString("pass", "123456Bears");

061     String saved_ssid = preferences.getString("ssid", "AndroidAP4763");

062     String saved_pass = preferences.getString("pass", "123456Bears");

063

064     if (saved_ssid.length() > 0) {

065         WiFi.begin(saved_ssid.c_str(), saved_pass.c_str());

066         if (WiFi.waitForConnectResult(5000) == WL_CONNECTED) {

067             Serial.println("Fast reconnect OK");

068             preferences.putString("ssid", WiFi.SSID());

069             preferences.putString("pass", WiFi.psk());

070             return;

071         }

072     }

073

074     WiFi.begin("AndroidAP4763", "123456Bears");

075     if (WiFi.waitForConnectResult(5000) == WL_CONNECTED) {

076         preferences.putString("ssid", WiFi.SSID());

077         preferences.putString("pass", WiFi.psk());

078     } else {

079         Serial.println("Failed to connect to WiFi");

080     }

081 }

082

083 // Периодическое подключение к WiFi

084 static unsigned long last_execution_time = 0;

085 void connect_to_wifi() {

086     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

087         unsigned long current_time = millis();

088         if (current_time - last_execution_time >= 30000) {

089             last_execution_time = current_time;

090             setup_wifi_client();

091             setup_server();

092             update_rtc_from_ntp();

093         }

094     }

095 }

096

097 // Получение текущего времени в формате ISO8601

098 String get_current_time_iso8601() {

099     DateTime now = rtc.now();

100     char buffer[20];

101     snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ",

102              now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(),

103              now.minute(), now.second());

104     return String(buffer);

105 }

106

107 // Округление числа до двух знаков после запятой

108 float round_to_two_decimals(float value) {

109     return round(value * 100.0) / 100.0;

110 }

111

112 // Обработка запроса /tepliza/data

113 void handle_get_data() {

114     Serial.println("Received request: /tepliza/data");

115     DynamicJsonDocument doc(1024);

116     doc["this_time"] = get_current_time_iso8601();

117 doc["temperature"] = round_to_two_decimals(now_sensor_data.temperature);

118     doc["humidity"] = round_to_two_decimals(now_sensor_data.humidity);

119     doc["pressure"] = round_to_two_decimals(now_sensor_data.pressure);

120     doc["moisture1"] = now_sensor_data.moisture1 > 0 ? now_sensor_data.moisture1 : 0;

121     doc["moisture2"] = now_sensor_data.moisture2 > 0 ? now_sensor_data.moisture2 : 0;

122    doc["liquid_sensor_water"] = !(now_sensor_data.liquid_sensor_water > 0);

123    doc["liquid_sensor_plant"] = !(now_sensor_data.liquid_sensor_plant > 0);

124

125     String response;

126     serializeJson(doc, response);

127     server.send(200, "application/json", response);

128 }

129

130 // Обработка запроса /tepliza/state

131 void handle_get_state() {

132     Serial.println("Received request: /tepliza/state");

133     DynamicJsonDocument doc(1024);

134     doc["relay_flag"] = relay_settings.relay_flag;

135     doc["water_pomp_flag"] = pump_flag;

136

137     String response;

138     serializeJson(doc, response);

139     server.send(200, "application/json", response);

140 }

141

142 // Обработка POST-запроса для управления насосом

143 void handle_set_pomp() {

144     Serial.println("Received request: /tepliza/set/pomp");

145     if (server.hasArg("plain")) {

146         DynamicJsonDocument doc(1024);

147         deserializeJson(doc, server.arg("plain"));

148         if (doc.containsKey("state")) {

149             pump_flag = doc["state"];

150             if (pump_flag) {

151                 send_start_pomp();

152             } else {

153                 send_stop_pomp();

154             }

155             server.send(200, "application/json",

156 "{\"message\":\"Water pump state updated\",\"new_state\":" +

157                             String(pump_flag) + "}");

158         } else {

159  server.send(400, "application/json", "{\"error\":\"No state provided\"}");

160         }

161     } else {

162  server.send(400, "application/json", "{\"error\":\"No state provided\"}");

163     }

164 }

165

166 // Обработка POST-запроса для управления реле

167 void handle_set_relay() {

168     Serial.println("Received request: /tepliza/set/relay");

169     if (server.hasArg("plain")) {

170         DynamicJsonDocument doc(1024);

171         deserializeJson(doc, server.arg("plain"));

172         if (doc.containsKey("state")) {

173             bool relay_flag_local = doc["state"];

174             relay_control(relay_flag_local);

175             relay_settings.relay_flag = relay_flag_local;

176             server.send(200, "application/json",

177                         "{\"message\":\"Relay updated\",\"new_state\":" +

178                             String(relay_settings.relay_flag) + "}");

179         } else {

180  server.send(400, "application/json", "{\"error\":\"No state provided\"}");

181         }

182     } else {

183  server.send(400, "application/json", "{\"error\":\"No state provided\"}");

184     }

185 }

186

187 // Настройка HTTP сервера

188 void setup_server() {

189     if (WiFi.isConnected() && !server_started) {

190         Serial.print("API доступно по адресу: http://");

191         Serial.println(WiFi.localIP());

192

193         server.on("/tepliza/data", HTTP_GET, handle_get_data);

194         server.on("/tepliza/state", HTTP_GET, handle_get_state);

195         server.on("/tepliza/set/pomp", HTTP_POST, handle_set_pomp);

196         server.on("/tepliza/set/relay", HTTP_POST, handle_set_relay);

197         server.on("/gradka/data", HTTP_GET, handle_get_data_gradka);

198

199         server.begin();

200         Serial.println("HTTP server started");

201         server_started = true;

202     } else {

203         Serial.println("WiFi не подключен. HTTP сервер не запущен.");

204         server_started = false;

205     }

206 }

207

208 // Отправка HTTP запроса

209 String send_http_request(const String& url) {

210     HTTPClient http;

211     String response = "-1";

212     if (http.begin(url)) {

213         int http_code = http.GET();

214         if (http_code == HTTP_CODE_OK) {

215             response = http.getString();

216         }

217         http.end();

218     } else {

219         Serial.println("Failed to connect to server");

220     }

221     return response;

222 }

223

224 // Чтение данных с ESP32-C3-Supermini

225 esp32_c3_supermini_data read_http_c3_supermini() {

226     esp32_c3_supermini_data data;

227     String response = send_http_request("http://192.168.4.2:80/data");

228     if (response != "-1") {

229         DynamicJsonDocument doc(1024);

230         deserializeJson(doc, response);

231         data.moisture1 = doc["soil1"];

232         data.moisture2 = doc["soil2"];

233         data.liquid_sensor_plant = doc["water"];

234         return data;

235     } else {

236         data.moisture1 = -1;

237         data.moisture2 = -1;

238         data.liquid_sensor_plant = -1;

239         return data;

240     }

241 }

242

243 // Чтение значения влажности по номеру датчика

244 int read_moisture_number(int number) {

245     String response = send_http_request("http://192.168.4.2:80/data");

246     if (response != "-1") {

247         DynamicJsonDocument doc(1024);

248         deserializeJson(doc, response);

249         int moisture1 = doc["soil1"];

250         int moisture2 = doc["soil2"];

251         if (number == 1) {

252             return moisture1;

253         } else if (number == 2) {

254             return moisture2;

255         }

256     }

257     return -1;

258 }

259

260 // Запуск насоса

261 bool send_start_pomp() {

262     String response = send_http_request("http://192.168.4.3:80/state/on");

263     if (response != "-1") {

264         Serial.println("Pump started successfully");

265         Serial.print("Response(send_start_pomp): ");

266         Serial.println(response);

267         return true;

268     } else {

269         Serial.println("Failed to start pump");

270         return false;

271     }

272 }

273

274 // Остановка насоса

275 bool send_stop_pomp() {

276     String response = send_http_request("http://192.168.4.3:80/state/off");

277     if (response != "-1") {

278         Serial.println("Pump stop successfully");

279         Serial.print("Response(send_stop_pomp): ");

280         Serial.println(response);

281         return true;

282     } else {

283         Serial.println("Failed to stop pump");

284         return false;

285     }

286 }

287

288 // Включение реле

289 bool send_on_relay() {

290     String response = send_http_request("http://192.168.4.4:80/state/on");

291     if (response != "-1") {

292         Serial.println("Relay ON successfully");

293         Serial.print("Response(send_on_relay): ");

294         Serial.println(response);

295         return true;

296     } else {

297         Serial.println("Failed to turn on relay");

298         return false;

299     }

300 }

301

302 // Выключение реле

303 bool send_off_relay() {

304     String response = send_http_request("http://192.168.4.4:80/state/off");

305     if (response != "-1") {

306         Serial.println("Relay OFF successfully");

307         Serial.print("Response(send_off_relay): ");

308         Serial.println(response);

309         return true;

310     } else {

311         Serial.println("Failed to turn on relay");

312         return false;

313     }

314 }

315

316 // Задача для предоставления API

317 void send_data_task(void* parameter) {

318     vTaskDelay(30 / portTICK_PERIOD_MS);

319     setup_access_point();

320     while (true) {

321         connect_to_wifi();

322         server.handleClient();

323     }

324 }

325

326 // Отображение статуса WiFi

327 unsigned long display_start_time = 0;

328 void wifi_status() {

329     if (show_status) {

330         display_start_time = millis();

331         lcd.clear();

332

333         lcd.setCursor(0, 0);

334         if (WiFi.isConnected()) {

335             lcd.print("IP: ");

336             lcd.print(WiFi.localIP());

337         } else {

338             lcd.print("Connecting...");

339         }

340

341         wifi_sta_list_t station_list;

342         esp_wifi_ap_get_sta_list(&station_list);

343

344         for (int i = 0; i < station_list.num && i < 3; i++) {

345             wifi_sta_info_t station = station_list.sta[i];

346             char mac_str[18];

347             snprintf(mac_str, sizeof(mac_str),

348                      "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X", station.mac[0],

349                      station.mac[1], station.mac[2], station.mac[3],

350                      station.mac[4], station.mac[5]);

351

352             lcd.setCursor(0, i + 1);

353             lcd.print(mac_str);

354         }

355

356         for (int i = station_list.num; i < 3; i++) {

357             lcd.setCursor(0, i + 1);

358             lcd.print("                ");

359         }

360     }

361     show_status = false;

362 }

Файл my_eeprom.h

01 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

02 // Устройство автоматизации тепличного комбината

03 #ifndef MY_EEPROM_H

04 #define MY_EEPROM_H

05

06 // Адреса для EEPROM

07 #define addr_control_moisture1_value 0

08 #define addr_control_moisture2_value 4

09 #define addr_moisture1_air 8

10 #define addr_moisture1_water 12

11 #define addr_moisture2_air 16

12 #define addr_moisture2_water 20

13 #define addr_waterind_settings 24

14 #define addr_relay_settings 48

15

16 // Функции работы с EEPROM

17 // Сохранение настроек

18 void saveToEEPROM();

19

20 // Загрузка настроек

21 void loadFromEEPROM();

22

23 #endif  // MY_EEPROM_H

Файл main.cpp

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include <EEPROM.h>

004 #include <api.h>

005 #include "data_capture.h"

006 #include "display.h"

007 #include "globals.h"

008 #include "my_eeprom.h"

009

010 // Объявление структур

011 struct relay_settings relay_settings;

012 struct waterind_settings waterind_settings;

013 struct old_data old_data;

014 struct sensor_data now_sensor_data;

015

016 // Инициализация системы

017 void setup() {

018     EEPROM.begin(512);

019     Wire.begin(MY_SDA_PIN, MY_SCL_PIN);

020     Serial.begin(115200);

021     init_devices();

022     xTaskCreatePinnedToCore(

023         sendDataTask, "SendDataTask", 10000,

024         NULL, 1, NULL, 1

025     );

026     loadFromEEPROM();

027 }

028

029 // Переменные времени

030 unsigned long last_save_time = 0;

031 static unsigned long last_upd_relay_time = 0;

032

033 // Основной цикл программы

034 void loop() {

035     // Обработка событий энкодера

036     eb.tick();

037     if (eb.clicks == 3) show_status = true;

038     unsigned long current_millis = millis();

039

040     // Периодическое обновление данных

041     if (current_millis - previous_millis >= interval) {

042         previous_millis = current_millis;

043         now_sensor_data = read_data_sensors();

044

045         // Управление насосом

046         pump_control(

047             now_sensor_data.moisture1,

048             now_sensor_data.moisture2,

049             now_sensor_data.liquid_sensor_water,

050             now_sensor_data.liquid_sensor_plant

051         );

052

053         // Обновление дисплея вне меню

054         if (!in_menu) {

055             display_data(

056                 update_status(),

057                 now_sensor_data.temperature,

058                 check_weather_condition(now_sensor_data.pressure),

059                 now_sensor_data.moisture1,

060                 now_sensor_data.moisture2,

061                 now_sensor_data.liquid_sensor_water,

062                 now_sensor_data.liquid_sensor_plant

063             );

064             wifi_status();

065         }

066

067         // Периодическое сохранение настроек

068         if (current_millis - last_save_time >= 60000) {

069             saveToEEPROM();

070             last_save_time = current_millis;

071         }

072     }

073

074     // Периодическое обновление реле

075     if (current_millis - last_upd_relay_time >= 30000) {

076         last_upd_relay_time = current_millis;

077         update_relay_flag();

078     }

079

080     // Обработка интерфейса

081     handle_backlight();

082     handle_menu_navigation();

083     handle_value_adjustments();

084 }

085

086 //  Сохранение текущих настроек

087 void saveToEEPROM() {

088     EEPROM.put(addr_control_moisture1_value, control_moisture1_value);

089     EEPROM.put(addr_control_moisture2_value, control_moisture2_value);

090     EEPROM.put(addr_moisture1_air, moisture1_air);

091     EEPROM.put(addr_moisture1_water, moisture1_water);

092     EEPROM.put(addr_moisture2_air, moisture2_air);

093     EEPROM.put(addr_moisture2_water, moisture2_water);

094     EEPROM.put(addr_waterind_settings, waterind_settings);

095     EEPROM.put(addr_relay_settings, relay_settings);

096     EEPROM.commit();

097 }

098

099 // Загрузка настроек

100 void loadFromEEPROM() {

101     int test_value = 0;

102     if (EEPROM.get(addr_moisture2_water, test_value) != -1) {

103         EEPROM.get(addr_control_moisture1_value, control_moisture1_value);

104         EEPROM.get(addr_control_moisture2_value, control_moisture2_value);

105         EEPROM.get(addr_moisture1_air, moisture1_air);

106         EEPROM.get(addr_moisture1_water, moisture1_water);

107         EEPROM.get(addr_moisture2_air, moisture2_air);

108         EEPROM.get(addr_moisture2_water, moisture2_water);

109         EEPROM.get(addr_waterind_settings, waterind_settings);

110         EEPROM.get(addr_relay_settings, relay_settings);

111     }

112     Serial.print("test_value: ");

113     Serial.println(test_value);

114 }

Файл zero-esp32-c3-supermini.ino

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include <WiFi.h>

004 #include <WebServer.h>

005 #include <Preferences.h>

006

007 // Инициализация объектов

008 Preferences prefs;

009 WebServer server(80);

010

011 // Конфигурация точки доступа

012 const char* ap_ssid = "ESP32_AP";

013 const char* ap_password = "password123";

014 const IPAddress static_ip(192, 168, 4, 2);

015 const IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);

016 const IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

017

018 // Пины датчиков

019 const int soil_sensor1_pin = 3;

020 const int soil_sensor2_pin = 0;

021 const int water_sensor_pin = 1;

022

023 // Флаг быстрого подключения

024 int fast_connect = 0;

025

026 // Структура данных датчиков

027 struct SensorData {

028     int soil1;

029     int soil2;

030     bool water;

031 } sensor_data;

032

033 // Логирование IP клиента

034 void log_client_ip() {

035     IPAddress ip = server.client().remoteIP();

036     Serial.printf("Запрос от: %d.%d.%d.%d\n",

037                   ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);

038 }

039

040 // Инициализация системы

041 void setup() {

042     Serial.begin(115200);

043     prefs.begin("wifi-config");

044     WiFi.mode(WIFI_STA);

045     WiFi.config(static_ip, gateway, subnet);

046     WiFi.setSleep(false);

047     WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);

048     WiFi.onEvent(wifi_event_handler);

049

050     // Попытка быстрого подключения

051     String saved_ssid = prefs.getString("ssid", "");

052     String saved_pass = prefs.getString("pass", "");

053     if (saved_ssid.length() > 0) {

054         WiFi.begin(saved_ssid.c_str(), saved_pass.c_str());

055         if (WiFi.waitForConnectResult(5000) == WL_CONNECTED) {

056             Serial.println("Быстрое подключение успешно");

057             fast_connect = 1;

058         } else {

059             fast_connect = 0;

060         }

061     } else {

062         fast_connect = 0;

063     }

064

065     // Полное подключение

066     if (fast_connect == 0) {

067         WiFi.begin(ap_ssid, ap_password);

068         if (WiFi.waitForConnectResult(10000) == WL_CONNECTED) {

069             prefs.putString("ssid", ap_ssid);

070             prefs.putString("pass", ap_password);

071             Serial.println("Подключено!");

072             fast_connect = 0;

073         } else {

074             Serial.println("Ошибка подключения!");

075             ESP.restart();

076         }

077     }

078

079     // Настройка пинов

080     pinMode(soil_sensor1_pin, INPUT);

081     pinMode(soil_sensor2_pin, INPUT);

082     pinMode(water_sensor_pin, INPUT_PULLUP);

083

084     // Настройка маршрута /data

085     server.on("/data", []() {

086         log_client_ip();

087         String json = "{";

088         json += "\"soil1\":" + String(sensor_data.soil1) + ",";

089         json += "\"soil2\":" + String(sensor_data.soil2) + ",";

090         json += "\"water\":" + String(sensor_data.water ? "0" : "1");

091         json += "}";

092         server.send(200, "application/json", json);

093     });

094

095     server.begin();

096 }

097

098 // Обработка событий WiFi

099 void wifi_event_handler(WiFiEvent_t event) {

100     switch (event) {

101         case ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_DISCONNECTED:

102             Serial.println("Переподключение...");

103             WiFi.reconnect();

104             break;

105         case ARDUINO_EVENT_WIFI_STA_GOT_IP:

106             Serial.print("IP: ");

107             Serial.println(WiFi.localIP());

108             break;

109         default:

110             break;

111     }

112 }

113

114 // Основной цикл программы

115 void loop() {

116     server.handleClient();

117

118     // Обновление данных каждые 2 секунды

119     static uint32_t last_update = 0;

120     if (millis() - last_update > 2000) {

121         last_update = millis();

122         sensor_data.soil1 = analogRead(soil_sensor1_pin);

123         sensor_data.soil2 = analogRead(soil_sensor2_pin);

124         sensor_data.water = !digitalRead(water_sensor_pin);

125         Serial.printf("Soil1: %d | Soil2: %d | Water: %s\n",

126                       sensor_data.soil1, sensor_data.soil2,

127                       sensor_data.water ? "YES" : "NO");

128     }

129 }

Файл water_esp01s.ino

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include <ESP8266WiFi.h>

004 #include <ESP8266WebServer.h>

005

006 // Настройки WiFi

007 const char* ap_ssid = "ESP32_AP";

008 const char* ap_password = "password123";

009

010 // Статический IP-адрес

011 IPAddress local_ip(192, 168, 4, 4);

012 IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);

013 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

014

015 // Настройка реле

016 const int relay_pin = 0;

017 bool relay_state = false;

018

019 // Веб-сервер

020 ESP8266WebServer server(80);

021

022 // Инициализация системы

023 void setup() {

024     Serial.begin(115200);

025     pinMode(relay_pin, OUTPUT);

026     digitalWrite(relay_pin, HIGH);

027

028     // Настройка статического IP

029     if (!WiFi.config(local_ip, gateway, subnet)) {

030         Serial.println("Ошибка настройки IP!");

031     }

032

033     // Подключение к WiFi

034     WiFi.begin(ap_ssid, ap_password);

035     Serial.print("Подключение к ");

036     Serial.println(ap_ssid);

037     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

038         delay(500);

039         Serial.print(".");

040     }

041     Serial.println("\nПодключено!");

042     Serial.print("IP адрес: ");

043     Serial.println(WiFi.localIP());

044

045     // Настройка маршрутов сервера

046     server.on("/", HTTP_GET, []() {

047         server.send(200, "text/plain", relay_state ? "1" : "0");

048     });

049     server.on("/state/on", HTTP_GET, []() {

050         digitalWrite(relay_pin, LOW);

051         relay_state = true;

052         server.send(200, "text/plain", "ON");

053         Serial.println("Реле включено");

054     });

055     server.on("/state/off", HTTP_GET, []() {

056         digitalWrite(relay_pin, HIGH);

057         relay_state = false;

058         server.send(200, "text/plain", "OFF");

059         Serial.println("Реле выключено");

060     });

061

062     server.begin();

063 }

064

065 // Таймеры для проверки WiFi

066 unsigned long wifi_disconnected_time = 0;

067 const unsigned long wifi_timeout = 5000;

068

069 // Основной цикл программы

070 void loop() {

071     server.handleClient();

072

073     // Проверка состояния WiFi

074     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

075         if (wifi_disconnected_time == 0) {

076             wifi_disconnected_time = millis();

077         } else if (millis() - wifi_disconnected_time > wifi_timeout) {

078             if (relay_state) {

079                 digitalWrite(relay_pin, HIGH);

080                 relay_state = false;

081                 Serial.println("WiFi отключен. Реле выключено.");

082             }

083         }

084     } else {

085         wifi_disconnected_time = 0;

086     }

087 }

Файл pump_control.ino

001 // Патюпин М.С. ГР250503 КП

002 // Устройство автоматизации тепличного комбината

003 #include <ESP8266WiFi.h>

004 #include <ESP8266WebServer.h>

005

006 // Настройки WiFi

007 const char* ap_ssid = "ESP32_AP";

008 const char* ap_password = "password123";

009

010 // Статический IP-адрес

011 IPAddress local_ip(192, 168, 4, 3);

012 IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);

013 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

014

015 // Настройка реле и датчика

016 const int relay_pin = 0;

017 bool relay_state = false;

018 const int water_sensor_pin = 2;

019

020 // Веб-сервер

021 ESP8266WebServer server(80);

022

023 // Инициализация системы

024 void setup() {

025     Serial.begin(115200);

026     pinMode(relay_pin, OUTPUT);

027     digitalWrite(relay_pin, HIGH);

028     pinMode(water_sensor_pin, INPUT_PULLUP);

029

030     // Настройка статического IP

031     if (!WiFi.config(local_ip, gateway, subnet)) {

032         Serial.println("Ошибка настройки IP!");

033     }

034

035     // Подключение к WiFi

036     WiFi.begin(ap_ssid, ap_password);

037     Serial.print("Подключение к ");

038     Serial.println(ap_ssid);

039     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

040         delay(500);

041         Serial.print(".");

042     }

043     Serial.println("\nПодключено!");

044     Serial.print("IP адрес: ");

045     Serial.println(WiFi.localIP());

046

047     // Настройка маршрутов сервера

048     server.on("/pomp", HTTP_GET, []() {

049         server.send(200, "text/plain", relay_state ? "1" : "0");

050     });

051     server.on("/water", HTTP_GET, []() {

052         server.send(200, "text/plain",

053                     digitalRead(water_sensor_pin) == LOW ? "0" : "1");

054     });

055     server.on("/state/on", HTTP_GET, []() {

056         if (digitalRead(water_sensor_pin) == LOW) {

057             server.send(200, "text/plain", "-1");

058             Serial.println("Вода не обнаружена, насос не активирован");

059         } else {

060             digitalWrite(relay_pin, LOW);

061             relay_state = true;

062             server.send(200, "text/plain", "ON");

063             Serial.println("Насос включен");

064         }

065     });

066     server.on("/state/off", HTTP_GET, []() {

067         digitalWrite(relay_pin, HIGH);

068         relay_state = false;

069         server.send(200, "text/plain", "OFF");

070         Serial.println("Насос выключен");

071     });

072

073     server.begin();

074 }

075

076 // Таймеры для проверки WiFi и датчика

077 unsigned long wifi_disconnected_time = 0;

078 const unsigned long wifi_timeout = 5000;

079 unsigned long last_check_time = 0;

080

081 // Основной цикл программы

082 void loop() {

083     server.handleClient();

084

085     // Проверка состояния WiFi

086     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

087         if (wifi_disconnected_time == 0) {

088             wifi_disconnected_time = millis();

089         } else if (millis() - wifi_disconnected_time > wifi_timeout) {

090             if (relay_state) {

091                 digitalWrite(relay_pin, HIGH);

092                 relay_state = false;

093                 Serial.println("WiFi отключен. Насос выключен.");

094             }

095         }

096     } else {

097         wifi_disconnected_time = 0;

098     }

099

100     // Проверка датчика воды

101     if (millis() - last_check_time > 1000) {

102         last_check_time = millis();

103         if (digitalRead(water_sensor_pin) == LOW) {

104             if (relay_state) {

105                 digitalWrite(relay_pin, HIGH);

106                 relay_state = false;

107                 Serial.println("Вода не обнаружена. Насос выключен.");

108             }

109         }

110     }

111 }

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Дублирующий модуль управления

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ З

(обязательное)

Ведомость документов